EKOGEO

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

NIP 781-10-20-773

REGON 639611364

e-mail: ekogeomm@poczta.onet.pl

tel/fax.  061 297 20 66

tel.         0 604-75-14-28

UL. Nad Potokiem 27a/11

60-639 Poznań

Wargowo 87A

64-605 Wargowo

członek

Rodzaj opracowania :	Program okresowych badań jakości gleby 
i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego

Zleceniodawca 				Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Ul. Jackowskiego 18

60-509 Poznań

AUTORZY :						 mgr Marcin Magdziarek

nr upr. V-1438

VII-1320

XII-03/2001

mgr inż. Marta Magdziarek

##### Poznań, kwiecień 2010

TREŚĆ:

- Wstęp

- Podstawy prawne ochrony gleb i ziemi

- Zebranie i weryfikacja informacji o obszarach i terenach na których stwierdzono przekroczenia standardów gleby i ziemi znajdujących się w rejestrze RDOŚ Poznań

- Zebranie i weryfikacja informacji zawartych w rejestrze bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku prowadzonym przez GIOŚ

- Identyfikacja obiektów i terenów na których możliwe jest potencjalnie przekroczenie standardów gleb i ziemi

- Metodyka badań i gromadzenia informacji

  - Metodyka badań

  - Rodzaje próbek i sposoby pobierania

  - Metodyka oznaczeń zawartości zanieczyszczeń

  - Gromadzenie informacji

- Propozycja punktów i terenów do badań okresowych jakości gleb i ziemi na terenie powiatu poznańskiego

- Ocena sposobu użytkowania gleb i ziemi w rejonie zidentyfikowanych obiektów

- Analiza ryzyka zagrożenia życia i zdrowia, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie zidentyfikowanych obiektów

- Szacunkowe koszty wykonania badań

- Podsumowanie

ZAŁĄCZNIKI

- Tabela A – Zestawienie potencjalnych terenów zanieczyszczonych typowanych do badań

- Tabela B – Zestawienie substancji proponowanych do analizy i badania

- Tabela C – Zestawienie wyników badań zawartości zanieczyszczeń

- Tabela D – Rejestr obszarów zanieczyszczonych

- WSTĘP

Zgodnie z zapisem art. 109 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150, tekst jednolity ze zmianami) oceny jakości gleb i ziemi oraz obserwacje zmian tej jakości dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Obowiązek okresowych badań jakości gleb i ziemi zgodnie z cytowaną ustawą spoczywa na staroście.

Niniejsze opracowanie stanowi program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego i zawiera propozycję terenów wytypowanych do badań w wariancie optymalnym i minimalnym wraz z określeniem szacunkowych kosztów tych badań, oraz propozycję gromadzenia wyników badań.

- PODSTAWY PRAWNE OCHRONY GLEB I ZIEMI

Rozwiązania dotyczące ochrony powierzchni ziemi (w tym gleb), które wprowadzono w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150, tekst jednolity ze zmianami) stanowią podstawę prowadzenia badań i ochrony tego komponentu środowiska. W artykule 101 tej ustawy zdefiniowano zasadę ochrony powierzchni ziemi, która polega, między innymi, na utrzymaniu jakości gleby co najmniej na poziomie określonym przez szczegółowe zalecenie (rozporządzenie), bądź na doprowadzeniu jej do wymaganego stanu, gdy na skutek degradacji jakość gleby uległa pogorszeniu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zmianami) w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, w tym zanieczyszczenia gleb lub ziemi, podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany niezwłocznie podjąć działania zapobiegawcze. W przypadku wystąpienia zaś szkody w środowisku, w tym zanieczyszczenia gleb lub ziemi, podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany:

- podjąć działania w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu funkcji elementów przyrodniczych, w tym natychmiastowego skontrolowania, powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń

- podjąć działania naprawcze.

Artykuł 11 Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie mówi, że jeżeli  bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostało zażegnane, mimo przeprowadzenia działań zapobiegawczych, lub wystąpiła szkoda w środowisku, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt organowi ochrony środowiska (RDOŚ) i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Zgłoszenie to wino zawierać:

- imię i nazwisko albo nazwę podmiotu korzystającego ze środowiska oraz jego adres zamieszkania albo adres siedziby;

- określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - w przypadku wykonywania tej działalności;

- określenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i datę wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;

- opis działań zapobiegawczych i naprawczych podjętych do chwili zgłoszenia.

Ponadto podmiot korzystający ze środowiska winien uzgodnić warunki przeprowadzenia działań naprawczych z organem ochrony środowiska na wniosek który winien zawierać informacje na temat:

- obszaru wymagającego podjęcia działań naprawczych;

- funkcji pełnionych przez obszar wymagający działań naprawczych;

- początkowego stanu środowiska na danym terenie;

- aktualnego stanu środowiska na danym terenie;

- planowanego zakresu i sposobu przeprowadzenia działań naprawczych oraz planowanego terminu ich rozpoczęcia i zakończenia.

Uzgodnienie warunków przeprowadzenia działań naprawczych przez organ ochrony środowiska (RDOŚ) następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W niektórych sytuacjach, określonych w Ustawie o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, obowiązek rekultywacji spoczywa na Organie ochrony środowiska. Przykładem jest sytuacja, gdy stan obiektu stanowi zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub istnieje możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, przy czym koszty rekultywacji ponosi sprawca degradacji. Podjęcie decyzji o konieczności przeprowadzenia niezwłocznej rekultywacji wymaga wykonania obiektywnej analizy poziomu istniejących zagrożeń. Do przypadków, w których obowiązek rekultywacji spoczywa na Organie ochrony środowiska zalicza się także sytuacje, kiedy nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo egzekucja okazała się bezskuteczna, np. w przypadku upadłości podmiotu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi elektroniczną bazę danych informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń w glebie. Rejestr ten jest aktualizowany corocznie. Wyniki oceny jakości gleby i ziemi umieszczane są w elektronicznych bazach danych, dostępnych za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych.

Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w glebach i ziemi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Określono w nim dopuszczalne zawartości różnych szkodliwych substancji, przeważnie pochodzenia antropogenicznego. Uwzględniono trzy rodzaje gruntów, według kryterium ich aktualnego i planowanego sposobu użytkowania:

grupa A:

  - nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,

  - obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli jednak utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego zagospodarowania

grupa B:

grunty zaliczane do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych;

grupa C:

tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Dla dwóch grup (B i C) wyróżniono różne poziomy głębokości gruntu przypisując im z kolei zróżnicowane poziomy wodoprzepuszczalności – do 1 x 10-7 m/s i poniżej 1 x 10-7 m/s. Dla każdego zanieczyszczenia podano więc dziewięć poziomów dopuszczalnej zawartości zanieczyszczeń – zależnie od sposobu użytkowania terenu, głębokości warstwy i wodoprzepuszczalności gruntu. Podane w Rozporządzeniu „wartości standardowe” wprowadzają podział gleb i ziemi na „nie zanieczyszczone” (zawartość zanieczyszczeń < zawartości standardowej) i „zanieczyszczone” (zawartość zanieczyszczeń > zawartości standardowej). Należy też zwrócić uwagę, że w przypadku gleb użytkowanych rolniczo jako warstwę powierzchniową określono warstwę 0–30 cm, a nie, jak to często dotychczas stosowano w badaniach gleb, warstwę 0–20 cm.

W poniższej tabeli przedstawiono wartości dopuszczalnych stężeń w glebie lub ziemi według cytowanego rozporządzenia.

Tabela 1

Wartości dopuszczalnych stężeń w glebie lub ziemi (mg/kg suchej masy)

| Lp. | Zanieczyszczenie | Grupa A | Grupa B |  |  |  |  | Grupa C |  |  | Objaśnienia- - Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Głębokość [m ppt] |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-0.3 | 0.3-15.0 |  | >15 |  | 0-2 | 2-15 |  |  |
|  |  |  |  | Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do | poniżej | do | poniżej |  | do | poniżej |  |
|  |  |  |  | 1.10-7 |  | 1.10-7 |  |  | 1.10-7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. METALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Arsen | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 55 | 60 | 25 | 100 |  |
| 2 | Bar | 200 | 200 | 250 | 320 | 300 | 650 | 1.000 | 300 | 3.000 |  |
| 3 | Chrom | 50 | 150 | 150 | 190 | 150 | 380 | 500 | 150 | 800 |  |
| 4 | Cyna | 20 | 20 | 30 | 50 | 40 | 300 | 350 | 40 | 300 |  |
| 5 | Cynk | 100 | 300 | 350 | 300 | 300 | 720 | 1.000 | 300 | 3.000 |  |
| 6 | Kadm | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 15 | 6 | 20 |  |
| 7 | Kobalt | 20 | 20 | 30 | 60 | 50 | 120 | 200 | 50 | 300 |  |
| 8 | Miedź | 30 | 150 | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 | 200 | 1.000 |  |
| 9 | Molibden | 10 | 10 | 10 | 40 | 30 | 210 | 250 | 30 | 200 |  |
| 10 | Nikiel | 35 | 100 | 50 | 100 | 70 | 210 | 300 | 70 | 500 |  |
| 11 | Ołów | 50 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 600 | 200 | 1.000 |  |
| 12 | Rtęć | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | 30 | 4 | 50 |  |
| II. NIEORGANICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cyjanki wolne | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 40 | 5 | 100 |  |
| 2 | Cyjanki związki kompleksowe | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 12 | 40 | 5 | 500 |  |
| III. WĘGLOWODOROWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III/A | Benzyna suma (-węglowodory C6-12) | 1 | 1 | 5 | 375 | 50 | 750 | 500 | 50 | 750 | 1 |
| III/B | Olej mineralny (węglowodory C12-C35) | 30 | 50 | 200 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 | 2 |

| III/C Węglowodory aromatyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Benzen | 0.05d | 0.1 | 0.2 | 25 | 3 | 50 | 100 | 3 | 150 |  |
| 2 | Etylobenzen | 0.05d | 0.1 | 1 | 75 | 10 | 150 | 200 | 10 | 250 |  |
| 3 | Toluen | 0.05d | 0.1 | 1 | 75 | 5 | 150 | 200 | 5 | 230 |  |
| 4 | Ksylen | 0.05d | 0.1 | 1 | 35 | 5 | 75 | 100 | 5 | 150 |  |
| 5 | Styren | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | 2 | 100 | 60 | 2 | 100 |  |
| 6 | Suma węglowodorów aromatycznych | 0.1 | 0.1 | 1 | 75 | 10 | 150 | 200 | 10 | 250 | 3 |
| III/D Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Naftalen | 0.1 | 0.1 | 5 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 |  |
| 2 | Fenantren | 0.1 | 0.1 | 5 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 |  |
| 3 | Antracen | 0.1 | 0.1 | 5 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 |  |
| 4 | Fluoranten | 0.1 | 0.1 | 5 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 |  |
| 5 | Chrysen | 0.1 | 0.1 | 5 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 |  |
| 6 | Benzo(a)antracen | 0.1 | 0.1 | 5 | 20 | 10 | 40 | 50 | 10 | 40 |  |
| 7 | Benzo(a)piren | 0.02 | 0.03 | 5 | 10 | 5 | 40 | 50 | 5 | 40 |  |
| 8 | Benzo(a)fluoranten | 0.1 | 0.1 | 5 | 10 | 5 | 40 | 50 | 5 | 40 |  |
| 9 | Benzo(ghi)perylen | 0.1 | 0.1 | 10 | 10 | 5 | 40 | 50 | 5 | 100 |  |
| 10 | Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | 1 | 1 | 20 | 40 | 20 | 200 | 250 | 20 | 200 | 4 |
| IV. WĘGLOWODORY CHLOROWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alifatyczne chlorowane pojedyncze (lotne) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1 | 20 | 5 |
| 2 | Alifatyczne chlorowane (suma) | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 7 | 3 | 40 | 60 | 2 | 40 | 6 |
| 3 | Chlorobenzeny pojedyncze | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.5 | 10 | 15 | 0.5 | 10 | 7 |
| 4 | Chlorobenzeny (suma) | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 2 | 0.8 | 20 | 25 | 0.8 | 20 | 8 |
| 5 | Chlorofenole pojedyncze | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.5 | 0.2 | 1 | 1 | 0.2 | 5 | 9 |
| 6 | Chlorofenole (suma) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 1 | 0.5 | 10 | 10 | 0.5 | 10 | 10 |
| 7 | PCB | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 0.5 | 5 | 11 |
| V. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V/A | Pestycydy chloroorganiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DDT/DDE/DDD | 0.0025 | 0.025 | 0.025 | 4 | 0.025 | 4 | 0.25 | 0.025 | 4 | 12 |
| 2 | aldrin | 0.0025 | 0.025 | 0.025 | 4 | 0.025 | 4 | 0.25 | 0.025 | 4 |  |
| 3 | dieldrin | 0.0005 | 0.005 | 0.005 | 4 | 0.005 | 4 | 0.5 | 0.005 | 4 |  |
| 4 | endrin | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 4 | 0.01 | 4 | 0.1 | 0.01 | 4 |  |
| 5 | a-HCH | 0.0025 | 0.025 | 0.025 | 2 | 0.025 | 2 | 0.25 | 0.025 | 2 | 13 |
| 6 | b-HCH | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 2 | 0.01 | 2 | 0.1 | 0.01 | 2 | 13 |
| 7 | g-HCH | 0.000005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.5 | 0.0005 | 0.5 | 0.005 | 0.0005 | 0.5 | 13 |

| V/B Pestycydy - związki nie chlorowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | carbaryl | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 5 | 0.1 |  | 0.2 | 0.1 | 5 |  |
| 2 | carbofuran | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 2 |  |
| 3 | maneb | 0.01 | 0.2 | 0.1 | 35 | 0.1 | 35 | 0.2 | 0.1 | 35 |  |
| 4 | atrazin | 0.00005 | 0.05 | 0.005 | 6 | 0.005 | 6 | 0.05 | 0.005 | 6 |  |
| VI. POZOSTAŁE ZANIECZYSZCZENIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tetrahydrofuran | 0.1 | 0.1 | 1 | 4 | 2 | 40 | 50 | 2 | 40 |  |
| 2 | Pirydyna | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2 | 1 | 20 | 30 | 1 | 20 |  |
| 3 | Tetrahydrotiofen | 0.1 | 0.1 | 1 | 5 | 2 | 50 | 60 | 2 | 50 |  |
| 4 | Cykloheksan | 0.1 | 0.1 | 1 | 6 | 5 | 60 | 80 | 5 | 80 |  |
| 5 | Fenol | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 20 | 3 | 40 | 50 | 3 | 100 |  |
| 6 | Krezole (suma) | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 20 | 3 | 40 | 50 | 3 | 100 | 14 |
| 7 | Ftalany ( suma) | 0.1 | 0.1 | 5 | 60 | 5 | 60 | 60 | 10 | 60 | 15 |

Objaśnienia:

1. W znaczeniu suma węglowodorów alifatycznych, naftenowych i aromatycznych zawierających w cząsteczce od 6 do 12 węgli, z uwzględnieniem monoaromatów BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów).

2. W znaczeniu suma węglowodorów alifatycznych, naftenowych i aromatycznych zawierających w cząsteczce od 12 do 35 węgli i powyżej z uwzględnieniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (10.WWA- jak: naftalen, fenantren, antracen, fluorantren, chrysen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(ghi)perylen).

3. W znaczeniu suma: poziomu stężeń - benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenów i styrenu.

4. W znaczeniu suma poziomu stężeń: 10.WWA- to jest: naftalen, fenantren, antracen, fluorantren, chrysen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(ghi)perylen.

5. W znaczeniu indywidualnych związków jak: 1,2chloroetan, dwuchlorometan, czterochloerometan, czterochloroetan, trójchlorometan, trójchloroetan, chlorekwinylu.

6. W znaczeniu suma: poziomu stężeń związków: 1,2chloroetan, dwuchlorometan, czterochloerometan, czterochloroetan, trójchlorometan, trójchloroetan, chlorekwinylu.

7. W znaczeniu: monochlorobenzen, dichlorobenzeny, trichlobenzeny, tetrachlorobenzeny, pentachlorobenzen i heksachliorobenzen.

8. W znaczeniu suma: poziomu stężeń związków: jak: monochlorobenzen, dichlorobenzeny, trichlobenzeny, tetrachlorobenzeny, pentachlorobenzen i heksachliorobenzen.

9. W znaczeniu: monochlorofenole (suma), dichlorofenole (suma), trichlorofenole (suma), tetrachlorofenole (suma), pentachlorofenol i chloronaftalen.

10. W znaczeniu suma : poziomu stężeń związków: monochlorofenole (suma), dichlorofenole(suma), trichlorofenole (suma),tetrachlorofenole (suma), pentachlorofenol i chloronaftalen.

11. PCB w rozumieniu art.3 pkt 17 ustawy Prawo ochrony środowiska

12. W znaczeniu DDT i jego metabolity to jest DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis (4- chlorofenylo)etan], DDD[1,1-dichloro-2,2-bis(chlorofenylo) etylen] i DDE[1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo) etan].

13. HCH odpowiednio alfa, beta, gamma, w znaczeniu - 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (sześciochlorocykloheksan).

14. W znaczeniu suma krezoli.

15. W znaczeniu jako suma wszystkich ftalanów.

Według powołanego Rozporządzenia w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi za glebę lub ziemię zanieczyszczoną uznać należy taką, w której stwierdzono przekroczenie standardów dla co najmniej jednej substancji. Dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń w glebach określono dla substancji nieorganicznych (metale ciężkie oraz cyjanki) i organicznych. W grupie substancji organicznych wyróżniono: węglowodory (benzyny, oleje mineralne, węglowodory aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, węglowodory chlorowane), środki ochrony roślin (pestycydy chloroorganiczne i nie chlorowane) oraz inne zanieczyszczenia organiczne. W każdym przypadku gleba lub ziemia uznana za zanieczyszczoną winna w przyszłości podlegać obowiązkowi rekultywacji. Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku (na przykład na obszarach występowania wychodni skał rudonośnych) uważa się, że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło. W konsekwencji w odniesieniu do takich obszarów nie zachodzi obowiązek rekultywacji. Niemniej, rozróżnienie pomiędzy czynnikami geologicznymi warunkującymi wysoką zwartość metali, a czynnikami antropogenicznymi związanymi z emisją może być trudne na obszarach związanych z wydobyciem i hutnictwem metali, terenów takich jednak nie zidentyfikowano na terenie powiatu poznańskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi polega na przywróceniu do stanu wymaganego standardami jakości, dla aktualnego lub planowanego (wg planu zagospodarowania przestrzennego) kierunku wykorzystania gruntu. Wynika z tego, że jeśli zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania przewidują na przykład przeznaczenie gruntów rolnych (grupa B), w których przekroczone zostały kryteria jakości gleb użytkowanych rolniczo, na cele związane z rozwojem infrastruktury przemysłowej (grupa C) to w konsekwencji gleby te mogą być traktowane jako nie zanieczyszczone, o ile spełniają standardy przewidziane dla użytków z grupy C.

- ZEBRANIE I WERYFIKACJA INFORMACJI O OBSZARACH I TERENACH NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIA STANDARDÓW GLEBY I ZIEMI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W REJESTRZE RDOŚ POZNAŃ

Jak już wspomniano, zgodnie z obowiązującymi przepisami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi elektroniczną bazę danych informacji o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi.

Dla potrzeb niniejszego opracowania w dniu 5 stycznia 2010 roku wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu o udostępnienie danych z rejestru terenów na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi, rodzaju związków które występują w ponadnormatywnej ilości, oraz prowadzonej rekultywacji na tych terenach.

Dane otrzymane z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym.

Tabela 2.

Wykaz obszarów zanieczyszczonych na terenie powiatu poznańskiego wg rejestru RDOŚ Poznań (stan na 25 styczeń 2010)

| Nr obszaru | Lokalizacja obszaru | Rodzaj obiektu | Rodzaj działalności | Dane władającego terenem | Powierzchnia zanieczyszczonego terenu [ha] | Rodzaj zanieczyszczeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Działka nr 102/7 Kostrzyn | teren po Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa | Zakład mechaniczny | WP SIGMA Sp. z o.o. | Brak danych | węglowodory (C12-C35) |
| 2 | Działka nr 296/6 Kórnik | zanieczyszczenie ziemi na terenie stacji paliw | sprzedaż detaliczna paliw | PKN Orlen S.A. Płock, RZP w Poznaniu | Brak danych | Brak danych |
| 3 | Działka nr 181 Swarzędz przy ul. Wrzesińskiej 188, obręb Jasin | zanieczyszczenie ziemi na terenie stacji paliw | sprzedaż detaliczna paliw | PKN Orlen S.A. Płock, RZP w Poznaniu | 0,075 | węglowodory (C6-C12), węglowodory (C12-C35), Suma węglowodorów aromatycznych |
| 4 | Działka nr 533 Kostrzyn ul. Kościuszki 24, stacja paliw 599 | zanieczyszczenie ziemi na terenie stacji paliw | sprzedaż detaliczna paliw | PKN Orlen S.A. Płock, RZP w Poznaniu | 0,011 | Suma węglowodorów aromatycznych |
| 5 | Działka nr 807, 808 Mosina ul. Mocka | zanieczyszczenie ziemi na terenie stacji paliw | sprzedaż detaliczna paliw | PKN Orlen S.A. Płock, RZP w Poznaniu | Brak danych | węglowodory (C12-C35) |
| 6 | Działki nr 362/1, 362/2, 362/3 i 256 Swarzędz ul. Poznańska 14, obręb Jasin | zanieczyszczenie ziemi na terenie stacji paliw | sprzedaż detaliczna paliw | PKN Orlen S.A. Płock, RZP w Poznaniu | 0,09 | węglowodory (C6-C12), węglowodory (C12-C35), Suma węglowodorów aromatycznych |

| 7 | Działki nr 1/17, 858/5 Przeźmierowo, ul. Rynkowa 119 | zanieczyszczenie ziemi na terenie stacji paliw | sprzedaż detaliczna paliw | PKN Orlen S.A. Płock, RZP w Poznaniu | Brak danych | Brak danych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Działka nr 180 Swarzędz-Jasin | zanieczyszczenie ziemi na terenie stacji paliw | sprzedaż detaliczna paliw | PKN Orlen S.A. Płock, RZP w Poznaniu | Brak danych | Brak danych |
| 9* | Działka nr 430 obręb Krosno, gmina Mosina | pobocze drogi Mosina - Czempiń, obręb Krosno - po rozlewie oleju napędowego w wyniku wypadku | wypadek drogowy | Powiat Poznański | 0,008 | węglowodory (C6-C12), węglowodory (C12-C35) |
| 10 | Działka nr 37/13 Katarzynki | stacja transformatorowa nr 06579 Katarzynki - część działki nr ew. 37/13 w Katarzynkach, gmina Swarzędz | Wyciek z transformatora | Na podstawie użyczenia terenu na cele rekultywacji - ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno | 0,0036 | węglowodory (C12-C35) |
| 11 | Działki nr 91/1, 91/2 obręb Wiórek | teren zajezdni autobusowej, działki o nr ew. 91/1, 91/2 obręb Wiórek | Teren byłej zajezdni autobusowej | Gmina Mosina | Brak danych | Brak danych |
| 12 | Działka nr 50, obręb Koziegłowy, gmina Czerwonak | miejsce kolizji samochodu ciężarowego z pociągiem - teren przyległy do torowiska | Wypadek drogowy | PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu | Brak danych | węglowodory (C6-C12), węglowodory (C12-C35) |

* - w 2006 roku stwierdzono samooczyszczenie gruntów

W prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska rejestrze terenów na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi brak jest w kilku przypadkach danych o powierzchni zanieczyszczonego terenu, informacji o rodzaju zanieczyszczeń. Ponadto w rejestrze tym występują tereny na których już udokumentowano brak zanieczyszczenia, np. działka nr 430 obręb Krosno, gmina Mosina gdzie już w 2006 roku badania wykazały samooczyszczenie się gruntów. Biorąc pod uwagę powyższe dane z tego rejestru wymagają potwierdzenia i weryfikacji. Dokonać tego można jedynie po przeprowadzeniu badań aktualnego stanu zanieczyszczenia gleby i ziemi na tych terenach.

Biorąc także pod uwagę fakt, iż zgodnie z zapisami Ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, podmiot korzystający ze środowiska jest obowiązany zgłosić we własnym zakresie fakt wystąpienia szkody w środowisku organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska można przypuszczać, że pewna część obszarów nie podlega takiemu zgłoszeniu. Na części obszarów zanieczyszczenie gleby i ziemi nie jest rozpoznane z uwagi brak wykonywania dotychczas jakichkolwiek badań.

W ramach prowadzonych prac nad niniejszym opracowaniem uzyskano także informację od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o stwierdzonym w 2009 roku zanieczyszczeniu gleby w miejscowości Suchy Las przy ul. Jagodowej 57 na działce nr 523/1. W próbce nr 3/2240 (symbol laboratorium WIOŚ) stwierdzono przekroczenia stężeń oleju mineralnego w stosunku do standardów określonych dla obszarów grupy B według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359). Wartość zbadana wynosiła 2058,0 mg/kg s.m. przy dopuszczalnych 50 mg/kg s.m. Pobrana próbka była w całości żużlem i pozostałościami węglowymi zalegającymi pod cienką warstwą ziemi.

- ZEBRANIE I WERYFIKACJA INFORMACJI ZAWARTYCH W REJESTRZE BEZPOŚREDNICH ZAGROŻEŃ SZKODĄ W ŚRODOWISKU I SZKÓD W ŚRODOWISKU PROWADZONYM PRZEZ GIOŚ

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, które wystąpiły na terenie kraju po 30 kwietnia 2007 roku.

Dla potrzeb niniejszego opracowania w dniu 5 stycznia 2010 roku wystąpiono do GIOŚ z prośbą o podanie danych z cytowanego rejestru.

W odpowiedzi otrzymano odpis z rejestru z którego wynika, że na terenie powiatu poznańskiego zidentyfikowane i zarejestrowane są trzy szkody:

- Szkoda w wodzie – zanieczyszczenie Jeziora Swarzędzkiego ściekami w Swarzędzu – status szkody – zakończona

- Szkoda w wodzie – zanieczyszczenie zbiornika retencyjnego „Jezioro Kowalskie” na skutek zrzucania nie w pełni oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Pobiedziskach - – status szkody – w toku naprawy.

- Szkoda w gatunkach chronionych – niszczenie miejsc lęgowych ptaków z gatunku jerzyk występujących w budynku mieszkalnym osiedla „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie poprzez ocieplanie budynków – status szkody – zakończona

Główny Inspektor Ochrony Środowiska nie posiada żadnych danych dotyczących szkód w środowisku związanych z zanieczyszczeniem gleby lub ziemi.

- IDENTYFIKACJA OBIEKTÓW I TERENÓW NA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST POTENCJALNIE PRZEKROCZENIE STANDARDÓW GLEB I ZIEMI

Gleba stanowi element środowiska przyrodniczego, w którym gromadzi się przeważająca (nawet > 90%) część zanieczyszczeń występujących w środowisku. Zanieczyszczenia dostają się do gleb przede wszystkim wraz z opadami atmosferycznymi i pyłami (bezpośrednio lub za pośrednictwem roślin), w wyniku zalewu wód, wraz z osadami ściekowymi i kompostami stosowanymi w celach nawozowych, z agrochemikaliami, spływami z dróg, wskutek wieloletniego magazynowania substancji szkodliwych lub zanieczyszczenia awaryjnego (np. wycieki produktów ropopochodnych).

Emisja zanieczyszczeń rozumiana jest najczęściej jako uwalnianie substancji pochodzenia antropogenicznego do środowiska. Zanieczyszczenia mogą być emitowane z procesów technologicznych do atmosfery w postaci pyłów i gazów lub mogą przedostawać się bezpośrednio do wód i gleb w formie płynnej w wyniku wycieków substancji z instalacji i zbiorników przemysłowych, rozmywania bądź mechanicznego przemieszczenia materii ze składowisk odpadów itp. Do głównych antropogenicznych źródeł emisji należą: procesy technologiczne w zakładach przemysłowych, procesy energetycznego spalania paliw oraz transport. Emisja zanieczyszczeń może mieć też charakter naturalny – na przykład w wyniku erupcji wulkanów bądź przenoszenia z wiatrem cząstek glebowych zawierających wysokie stężenia metali pochodzenia geologicznego. Sytuacja tak jednak nie ma miejsca na terenie powiatu poznańskiego. Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń zachodzi na drodze różnych mechanizmów – transport przez wiatr i wodę, opad grawitacyjny (opad pyłów) lub przemieszczenie przez człowieka. Większość zanieczyszczeń emitowana jest do granicznej warstwy atmosfery, związanej bezpośrednio z powierzchnią ziemi. Wiele zanieczyszczeń powiązanych z cząstkami pyłowymi o dużym rozmiarze pozostaje w tej warstwie, w której ruch powietrza jest często turbulentny ze względu na nierówności podłoża. Transport wietrzny takich zanieczyszczeń jest ograniczony. Zanieczyszczenia gazowe są natomiast przenoszone do warstwy troposfery, leżącej nad warstwą graniczną i podlegają dalekiemu transportowi. Pod pojęciem imisji rozumiane są procesy osadzania się zanieczyszczeń na powierzchni gleby. Losy zanieczyszczeń w glebie zależą od ich chemicznej formy oraz od właściwości gleby. Zaadsorbowane na cząstkach gleby metale ciężkie wiążą się z fazą stałą gleby (sorpcja przez minerały ilaste i materię organiczną), przenikają w głąb profilu glebowego lub są pobierane przez rośliny. Niepolarne zanieczyszczenia organiczne są zazwyczaj sorbowane przez próchnicę glebową. Niektóre z nich ulegają rozkładowi mikrobiologicznemu, mogą być także wymywane w głąb gleby lub ulatniać się wraz z parującą wodą. Analizując wielkość źródeł zanieczyszczenia jak i same zanieczyszczenia można wyróżnić źródła i zanieczyszczenia punktowe oraz źródła i zanieczyszczenia obszarowe wraz z liniowymi. Źródła punktowe, łatwe do zlokalizowania, powodują zanieczyszczenia o charakterze lokalnym, ograniczone do niewielkiej powierzchni, gdzie degradacja jest wynikiem emisji z niewielkich źródeł i ogranicza się do powierzchni występujących w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji przemysłowych, składowisk odpadów, obiektów infrastruktury, magazynów i zbiorników substancji chemicznych, stacji przeładunkowych itp. Zanieczyszczenia obszarowe obejmują znaczne powierzchnie powstałe w wyniku oddziaływania pojedynczych źródeł o dużej emisji lub dużej liczby źródeł o mniejszej skali emisji. Emitowane zanieczyszczenia transportowane są często na bardzo duże odległości. Emisje z wielu pojedynczych źródeł na terenach silnie uprzemysłowionych i zurbanizowanych są często rozpraszane, co w znacznym stopniu utrudnia jednoznaczną identyfikację sprawcy zanieczyszczeń. Poszczególne rodzaje działalności przemysłowej cechuje bardzo zróżnicowany poziom zagrożeń z punktu widzenia procesów zanieczyszczenia gleb. Większość rodzajów działalności nie stanowi potencjalnych źródeł emisji substancji, dla których określono standardy, w stopniu stwarzającym zagrożenie dla jakości gleb.

Poniżej scharakteryzowano potencjalne obiekty i tereny na których możliwe jest zanieczyszczenie ze wskazaniem rodzajów substancji emitowanych przez określone typy działalności jakie mogą występować na terenie powiatu poznańskiego:

- zakłady chemiczne (węglowodory alifatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, fenole, krezole, cyjanki);

- zakłady tworzyw sztucznych, klejów, produkcja żywic i polimerów (ftalany, fenole, cykloheksan, węglowodory chlorowane);

- produkcja farb, rozpuszczalników i lakierów, stosowanie farb i lakierów  (węglowodory aromatyczne, węglowodory chlorowane, cynk, ołów, chrom i bar);

- stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne (polichlorowane bifenyle);

- elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie i inne instalacje do spalania (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie);

- zakłady wytopu surówki żelaza i stali oraz produkcji i obróbki metali nieżelaznych i żelaznych, (metale ciężkie, cyjanki, fenole, węglowodory alifatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne);

- galwanizernie, zakłady produkujące i powlekające drut i kable (metale ciężkie i cyjanki);

- tereny pól uprawnych, sady, ogródki działkowe (pestycydy)

- tereny rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych (metale ciężkie)

- składowiska odpadów (metale ciężkie);

- stacje paliw płynnych, bazy transportowe, duże stacje obsługi pojazdów, parkingi samochodowe lub zespoły parkingów (oleje mineralne, benzyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie);

- drogi kołowe, linie kolejowe, węzły kolejowe (oleje mineralne, benzyny, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, metale ciężkie).

- METODYKA BADAŃ I GROMADZENIA INFORMACJI

6.1. Metodyka badań

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną, z zastrzeżeniem że przekroczenia te nie są pochodzenia geogenicznego.

Wartość dopuszczalną zgodnie z tym rozporządzeniem ustala się w trzech etapach:

- etap pierwszy - ustalenie listy substancji, których wystąpienie jest spodziewane ze względu na prowadzoną na danej nieruchomości lub w jej sąsiedztwie działalność;

- etap drugi - przeprowadzenie pomiarów wstępnych, których celem jest ustalenie czy substancje, o których mowa w pkt 1, faktycznie występują;

- etap trzeci - badania szczegółowe w celu określenia stężeń substancji ustalonych i wskazanie zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji gleby lub ziemi.

Dla potrzeb okresowych badań jakości gleby i ziemi na terenie powiatu poznańskiego proponuje się systematyczną realizację dwóch pierwszych etapów.

W niniejszym opracowaniu zostały wytypowane obiekty i tereny do pierwszych tego typu badań na terenie powiatu poznańskiego. Opracowany program jest realizacją etapu pierwszego. W ramach etapu drugiego zostanie w roku 2010 przeprowadzone przez starostwo powiatowego badanie wstępne mające na celu potwierdzenie lub wykluczenie zanieczyszczenia gleb lub ziemi. Badania te winny potwierdzić lub wykluczyć obecność poszczególnych substancji ustalonych w etapie pierwszym, oraz ustalić stężenia w jakich one występują. Wszystkie analizy winny być wykonywane z dokładnością analityczną dla obszarów danej grupy według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359) w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Klasyfikację terenów badanych do danej grupy podano w tabeli A, kolumna 8.

W sporządzonym sprawozdaniu z badań jakości gleb i ziemi po zakończeniu projektowanego etapu drugiego proponuje się zawrzeć następujące informacje:

- o terenach na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleb lub ziemi

- o obszarach proponowanych do badań w kolejnym cyklu.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń standardów jakości gleb lub ziemi proponuje się aby badania szczegółowe wraz z wskazaniem zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji wykonał podmiot korzystający ze środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zmianami).

Cykl okresowych badań proponuje się prowadzić w odstępach 3 letnich.

Z wytypowanych terenów największego prawdopodobieństwa występowania zanieczyszczeń lokalnych, bądź zanieczyszczeń obszarowych należy pobrać próbki w ilości uzależnionej od powierzchni badanego terenu. Proponowaną ilość próbek podano w tabeli A. Na obszarach z grup A i B pobieranie próbek ograniczyć należy początkowo do wierzchniej warstwy gleb (0–30 cm) pod warunkiem, że są to utwory naturalne o nie przekształconym antropogenicznie profilu. Próbki winny być pobierane z pojedynczych punktów, bądź jako próbki łączne poprzez pobranie i uśrednienie większej liczby próbek indywidualnych. W przypadku źródeł typowo lokalnych o niewielkim zasięgu rozpraszania proponuje się punktowe pobieranie próbek. Przy szlakach komunikacyjnych zaleca się pobieranie próbek w bezpośrednim ich sąsiedztwie pasów jezdni – w obrębie obszarów grupy C i bezpośrednio za granicą zmiany użytkowania terenu (za granicą pasa drogowego) tak aby ocenić wpływ dróg na tereny ich lokalizacji i tereny sąsiednie.

W przypadku źródeł o większym zasięgu oddziaływania bądź obszarów potencjalnego zanieczyszczenia, bardziej racjonalne jest pobieranie próbek łącznych.

Na terenach przemysłowych i poprzemysłowych oraz komunikacyjnych, należących do grupy C, należy się liczyć z silnym przekształceniem profilu glebowego, który najczęściej tworzą różnego rodzaju nasypy. W odniesieniu do powierzchni przemysłowych o przekształconym profilu badania należy wykonać na głębokości do 2 m. Pobieranie próbek z większych głębokości należy wykonać wówczas, gdy stwierdzi się występowanie przekroczeń standardów w wierzchniej warstwie, albo znana jest prawdopodobna lokalizacja i głębokość posadowienia podziemnych zbiorników i rurociągów wykorzystywanych do magazynowania toksycznych substancji. Na terenach silnie przekształconych badania winny polegać na wykonaniu pojedynczych odwiertów w punktach zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł zanieczyszczeń.

W obszarach o niezmienionym układzie budowy profilu glebowego badania można ograniczyć do pobrania próbek powierzchniowych reprezentatywnych dla obszarów jednorodnych pod względem ukształtowania powierzchni, infrastruktury i odległości od źródeł zanieczyszczeń – jedna próbka łączna może charakteryzować obszar o powierzchni od 1 do 4 ha.

Wybór przestrzennego schematu pobierania próbek w badaniach projektowanych powinien być uzależniony od zakładanego charakteru rozproszenia zanieczyszczeń.

W przypadku występowania zanieczyszczeń z określonego źródła lokalnego należy zastosować pobieranie ukierunkowane, w którym lokalizacja punktów zależy od subiektywnej decyzji osoby pobierającej próbki. W przypadku zanieczyszczeń ze źródeł rozproszonych zaleca się regularny sposób wyznaczania punktów, ze względu na spodziewany równomierny rozkład zanieczyszczeń.

Przed rozpoczęciem poboru próbek ze wszystkich terenów należy uzyskać zgodę właścicieli. Zapis zawarty w artykule 109 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150, tekst jednolity ze zmianami) zgodnie z którym Starosta jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań jakości gleb i ziemi nie jest jednoznaczny z upoważnieniem do prowadzenia tych badań na terenach prywatnych.

6.2. Rodzaje próbek i sposoby pobierania

Próbki z powierzchniowego poziomu gleby pobierane winny być za pomocą laski glebowej. Do pobierania próbek z większych głębokości niezbędny jest specjalistyczny sprzęt wiertniczy. Reprezentatywność próbki łącznej dla danej powierzchni rośnie wraz ze zwiększaniem objętości próbki. Wielkość próbki jest więc nie mniej istotna niż liczba próbek i lokalizacja punktów pobrania. W praktyce, masa próbki łącznej powstałej z wymieszania próbek indywidualnych, z reguły nie przekracza 1 kg. Próbka indywidualna może mieć objętość równą całkowitej pojemności laski glebowej. Objętość ta jednak winna być dostosowana to metodyki analitycznej i ilości oznaczanych zanieczyszczeń. Próbki łączne z poziomów powierzchniowych winny być tworzone poprzez zmieszanie 10–20 próbek indywidualnych, pobranych wokół danego punktu w kole o średnicy 10 m, bądź z obszarów o większej powierzchni jednorodnej pod względem użytkowania, pokrywy glebowej, odległości od źródła, charakteru przekształceń itp. Dla wytypowanych obszarów z grupy A i B zaleca się zastosowanie metodyki pobierania próbek glebowych opracowanej dla potrzeb badania odczynu i zasobności gleb (norma BN-78 9180-02). Zgodnie z tą metodą jedna próbka łączna powstaje z połączenia dużej liczby próbek charakteryzujących obszar o powierzchni od 1 do 4 ha.

Wybór metody pobrania próbek zależy od konkretnych warunków, zmienności glebowej, odległości od źródła i jakości rozpoznania. Głębokość do jakiej pobierane są próbki w dużej mierze zależy od spodziewanego rodzaju zanieczyszczenia i „historii” miejsca. W wielu przypadkach zanieczyszczenie ograniczone jest do powierzchniowej warstwy gleby bądź płytkich warstw podglebia. Pobieranie próbek z większych głębokości, na większą skalę, nie jest uzasadnione, zanim nie zostanie stwierdzone zanieczyszczenie warstwy powierzchniowej. Nieco inna sytuacja występuje na obszarach poprzemysłowych, gdzie profil glebowy jest niejednokrotnie silnie mechanicznie przekształcony na znacznej głębokości, a pod powierzchnią gruntu znajdują się często pozostałości instalacji, zbiorników itp. W przypadku takich obiektów stan zanieczyszczenia warstwy powierzchniowej często nie odzwierciedla poziomu zanieczyszczenia warstw głębszych. Głębokość pobrania próbki na takich obiektach będzie więc zależeć od charakterystyki źródeł i analizy prawdopodobnego mechanizmu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń. Na gruntach użytków rolnych (grupa B) próbki pobierane winny być początkowo wyłącznie z poziomu powierzchniowego 0–30 cm. W przypadku wystąpienia przekroczeń standardów w poziomie wierzchnim należy pobrać próbki z większych głębokości (30–50 cm), a jeżeli będzie to konieczne, także z 70–90 cm). Jedynie w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń w tych poziomach uzasadnionym jest wykonanie głębszych wierceń charakteryzujących kolejne warstwy o miąższości 0,5 m, aż do wyznaczenia maksymalnego pionowego zasięgu przekroczenia standardów. Należy zaznaczyć, że głębokie odwierty należy stosować w wyjątkowych sytuacjach, zarówno ze względu na duże koszty jak i ryzyko migracji zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych w przypadku złego zabezpieczenia odwiertów. Na obszarach poprzemysłowych o przekształconym (zmienionym) profilu próbki należy pobierać w pierwszej kolejności z głębokości 0–2 m. Dopiero po stwierdzeniu przekroczenia standardów w tej warstwie uzasadnionym jest wykonanie głębszych odwiertów do głębokości występowania zanieczyszczeń. Na obszarach przemysłowych organizacja pobierania próbek podobnie jak na obszarach grupy B, powinna być podzielona na kilka rozłożonych w czasie etapów. Planowanie kolejnych cykli badań obejmujących większe głębokości zależy od wyników oznaczeń zanieczyszczeń w próbkach wcześniej pobranych z płytszych poziomów profilu. Dane z każdego pobierania próbek należy ewidencjonować przy wykorzystaniu tabeli C.

Ogólne zasady dotyczące techniki pobierania próbek glebowych zawarto w normach:

- PN-R-04031:1997 „Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek”

- PN-R-04032: 1998 „Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego”

- ISO 10381-1:2002 „Soil quality. Sampling – Part 1: Guidance on the design of sampling programmes”

- ISO 10381-2:2002 „Soil quality. Sampling – Part 2: Guidance on the design of sampling techniques”.

Istnieje kilka podstawowych metod pobierania próbek: losowe, regularne i radialne.

Losowe pobieranie próbek

System losowego pobierania próbek polega na pokryciu obszaru zainteresowania siatką kwadratów, a następnie losowym wyborze kwadratów, w których próbki będą pobierane. Zaletą systemu jest jego obiektywny charakter, ponieważ o lokalizacji nie decyduje subiektywna ocena osoby pobierającej próbki. Wadą tego podejścia jest, że rozmieszczenie punktów może nie być w pełni reprezentatywne dla przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń. Metodą pozwalającą na częściowe wyeliminowanie tego mankamentu jest tzw. strefowe pobieranie losowe. Obszar obiektu dzielony jest na strefy o równej powierzchni lub powierzchni zależnej od przewidywanego poziomu zanieczyszczenia, w których próbki pobierane są losowo.

Regularna siatka pobierania próbek

W metodzie opartej na siatce regularnej próbki pobierane są we wszystkich jej punktach, co zapewnia całkowite i równomierne pobranie próbek na badanym obszarze. Próbki mogą być pobierane w siatce kwadratowej lub heksagonalnej. Punkty pobrania próbek zlokalizowane są w jednakowej odległości od siebie, co stanowi o łatwości zastosowania tej metody w praktyce. Kolejną z metod równomiernego pobierania próbek jest tzw. metoda jodełkowa”, która ma tę przewagę nad regularną siatką kwadratów, że daje większe prawdopodobieństwo ustalenia lokalizacji ognisk zanieczyszczeń o wydłużonym kształcie. Wielkość kwadratów (lub innych elementów, zależnie od metody pobierania) w siatce, w której pobierane są próbki powinna zapewniać przedstawienie przestrzennej zmienności zanieczyszczenia, zgodnie z celem badań. Pod uwagę jednak należy również brać koszt pobierania próbek i wykonania analiz. W tym względzie obowiązuje zasada, że liczba pobranych próbek nie powinna być większa od niezbędnego minimum wyznaczonego na podstawie obiektywnych ustaleń. Odległość pomiędzy punktami pobrania próbek, a więc również ilość próbek, będzie zależeć od wielkości badanego obszaru oraz spodziewanego udziału powierzchni zanieczyszczonej do ogólnej powierzchni obiektu.

Radialne rozmieszczenie punktów badań

W wielu przypadkach zanieczyszczenie na danym obszarze pochodzi z określonego pojedynczego źródła zanieczyszczeń. W takich przypadkach poziom zanieczyszczenia maleje w miarę zwiększania się odległości od źródła. W tej sytuacji metoda pobierania próbek w siatce regularnej nie byłaby odzwierciedleniem przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń. W przypadku występowania pojedynczego źródła zanieczyszczeń o „kołowej” strefie ich rozprzestrzeniana, ze stężeniem malejącym wraz z odległością od źródła, można zastosować radialny rozkład punktów pobrania próbek. Umożliwi to ocenę poziomu a także zasięgu zanieczyszczeń w funkcji odległości od źródła w nawiązaniu do kierunków geograficznych. W metodzie tej punkty pobrania próbek wyznaczane są wzdłuż linii określających kierunek geograficzny. Linie kierunków tworzą promienie „kolistej” strefy zasięgu zanieczyszczeń. Promienie dzieli się na odcinki o różnej długości. W metodzie tej próbki pobierane są miejscach subiektywnie wybranych jako najbardziej przydatne w ocenie zanieczyszczenia badanego obiektu. Metoda ta ma szczególnie zastosowanie w stosunku do obiektów, na których występuje zanieczyszczenie punktowe o ograniczonym zasięgu. Metoda ta może być przede wszystkim wykorzystana w etapie drugim gdy próbki pobierane są w miejscach najbardziej spodziewanego występowania zanieczyszczeń, bez względu na ich przestrzenny rozkład, ponieważ zasadniczym celem jest stwierdzenie czy w wybranym punkcie rzeczywiście występuje zanieczyszczenie. Pobieranie ukierunkowane może, w niektórych przypadkach, uzupełniać sieci pobierania regularnego (na przykład w wyniku spostrzeżeń dokonanych bezpośrednio w terenie). wzrastającej (najczęściej proporcjonalnie) wraz z odległością od źródła. Schemat rozmieszczenia próbek w metodzie radialnej ma wygląd okręgów różnie oddalonych od źródła. Wyznaczenie odległości pierwszej strefy pobrania próbek od źródła zależy od przewidywanego rozkładu emisji. W przypadku wysokich emiterów pyłowych i gazowych ładunki zanieczyszczeń w bezpośredniej bliskości od źródła mogą być niewielkie. W przypadku zanieczyszczeń związanych z wyciekami ze zbiorników największe skażenie obserwuje się w bezpośrednim sąsiedztwie źródła. Odległość od źródła ostatniego pierścienia, w którym pobierane będą próbki powinna być równa zakładanemu zasięgowi zanieczyszczeń.

Wybór właściwej strategii pobierania próbek zależy od charakteru badanego obszaru oraz rodzaju i jakości dostępnych danych. Na wybór ten wpływają również wielkość badanego obszaru i wymagana dokładność wyznaczenia przestrzennych zasięgów zanieczyszczeń. Samo stwierdzenie przekroczenia standardów w badaniach wstępnych (etap drugi) nie daje zazwyczaj poglądu na temat zmienności i trendów przestrzennych zanieczyszczeń. Szczegółowe określenie zasięgów przestrzennych zanieczyszczeń z wyróżnieniem miejsc występowania określonych stężeń jest konieczne dla przygotowania projektu rekultywacji i winno być prowadzone w trzecim etapie – po udokumentowaniu faktu przekroczenia standardów.

6.3. Metodyka oznaczeń zawartości zanieczyszczeń

Oznaczenia poszczególnych zanieczyszczeń w glebie powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami polskimi (symbol PN-ISO; są to normy międzynarodowe przetłumaczone na j. polski) lub normami międzynarodowymi (symbol ISO; normy w j. angielskim). W przypadku, gdy metodyka określonych badań nie ma postaci normy, należy stosować uznane metodyki analityczne opisane w literaturze naukowej.

W ogólnym ujęciu, procedura oznaczania zawartości zanieczyszczeń składa się z dwóch etapów:

- ekstrakcja substancji z gleby i przygotowanie do analizy

- oznaczenie zawartości zanieczyszczenia z wykorzystaniem określonych technik instrumentalnych.

Dokumentacja wyników oznaczeń laboratoryjnych powinna mieć formę zgodną z dobrą praktyką laboratoryjną oraz zasadami systemów zachowania jakości. Ważnym elementem sprawozdania jest określenie dokładności oznaczeń.

Zanieczyszczenia nieorganiczne

Sposób przygotowania i przechowywania próbek do oznaczania zawartości metali ciężkich i innych zanieczyszczeń nieorganicznych winien być zgodny z normą 
PN-ISO 11464:1999 „Jakość gleby. Wstępne przygotowanie próbek do badań fizyczno-chemicznych”. Próbkę gleby przeznaczoną do wykonania oznaczeń zawartości metali śladowych i podstawowych właściwości gleb należy wysuszyć na powietrzu lub w suszarce w temperaturze 40 °C, rozetrzeć w moździerzu agatowym, a następnie przesiać przez sito o średnicy 2 mm i zhomogenizować. Poniżej podano przykłady aktualnych norm na oznaczanie zawartości niektórych zanieczyszczeń w glebie:

- Ekstrakcja metali na podstawie normy PN-ISO 11466:2002 „Jakość gleby. Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej”.

- Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, niklu i cynku w ekstraktach zgodnie z normą PN-ISO 11047:2001 „Jakość gleby – Oznaczanie kadmu, chromu, kobaltu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską. Metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej”.

- Oznaczanie rtęci w ekstraktach gleby uzyskanych za pomocą wody królewskiej zgodnie z normą ISO 16772:2004 „Soil quality. Determination of mercury in aqua regia soil extracts with cold-vapour atomic spectrometry or cold-vapour atomic fluorescence spectrometry”.

- Oznaczanie arsenu w ekstraktach uzyskanych za pomocą wody królewskiej – zgodnie z normą ISI/DIS 20280 „Soil quality. Determination of arsenic, antimony and selenium in aqua regia soil extracts with electrothermal or hybridegeneration atomic absorption spektrometry”.

- Oznaczenia cyjanków wolnych i związków kompleksowych prowadzi się zgodnie z normą: ISO 11262:2003 „Soil quality. Determination of cyanide”.

Zanieczyszczenia organiczne

Sposób przechowywania próbek glebowych do oznaczeń związków organicznych powinien być zgodny z metodyką podaną w normie ISO 14507:2003 „Soil quality. Pretreatment of samples for determination of organic contaminants”.

Poniżej podano przykład metodyki analitycznej wybranych zanieczyszczeń organicznych:

- Olej mineralny - węglowodory (C12–C35) – zależnie od dostępnej aparatury i warunków zgodnie z normami:

  - ISO 11046:1994 „Soil quality.Determination of mineral oil content. Method by infrared spectrometry and gas chromatographic method”,

  - ISO/FDIS 16703 „Soil quality. Determination of mineral oil content by gas chromatography”.

- Węglowodory aromatyczne:

  - ISO 15009:2002 „Soil quality – Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphtalene and valatile halogenated hydrocarbons. Purge and trap method with thermal desorption”.

  - Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – zależnie od dostępnej aparatury i warunków zgodnie z normami:

  - ISO/DIS 18287 „Soil quality. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Gas chromatographic method with mass spectrometric detection (GC-MS)”,

  - ISO 13877:1998 „Soil quality. Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). Method using high performance liquid chromatography(HPLC)”.

  - Węglowodory alifatyczne chlorowane – zgodnie z normą:

  - ISO 15009:2002 „Soil quality. Gas chromatographic determination of the content of volatile aromatic hydrocarbons, naphtalene and valatile halogenated hydrocarbons – purge and trap method with thermal desorption”.

  - Chlorofenole – zgodnie z normą

  - ISO/FDIS 14154: „Soil quality. Determination of some selected chlorophenols in soil.Gas chromatographic method”.

  - PCB i chlorobenzeny – zgodnie z normą:

  - ISO 10382:2002 „Soil quality. Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls. Gas chromatographic method with electron capture detection”.

  - Pestycydy chloroorganiczne – zgodnie z normą:

  - ISO 10382:2002 „Soil quality. Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls. Gas chromatographic method with electron capture detection”.

Oznaczanie pozostałych związków organicznych: benzyna (suma C6–C12), pestycydy – związki nie chlorowe i pozostałe zanieczyszczenia powinno być prowadzone – do czasu opracowania odpowiednich norm – zgodnie z metodykami dostępnymi w literaturze naukowej. Większość z nich obejmuje trzy etapy:

- ekstrakcję

- oczyszczanie ekstraktów

- oznaczenia jakościowe i ilościowe wykonywane przy zastosowaniu chromatografii gazowej (GC) lub/i chromatografii cieczowej (HPLC) z wykorzystaniem odpowiednich kolumn i detektorów.

Oznaczenia dodatkowe

Dla próbek pobranych z głębokości ponad 0,3 m należy oznaczyć przewodność hydrauliczną (wodoprzepuszczalność gleby) metodami polowymi, poprzez analizę porównawczą z danymi literaturowymi lub zgodnie z normą PN-55/B-04492 „Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności”, gdyż rozporządzenie określa zróżnicowane dopuszczalne zawartości zanieczyszczeń zależnie od wartości przewodności hydraulicznej. Oznaczenie w warunkach laboratoryjnych polega na pomiarze poziomu opadania słupa wody w czasie w próbce o nienaruszonej strukturze glebowej, całkowicie nasyconej wodą.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gleb oraz potrzeby działań rekultywacyjnych na badanym terenie, w pobranych próbkach należy oznaczyć również podstawowe właściwości gleb takie jak odczyn, zawartość materii organicznej oraz skład granulometryczny Właściwości te wpływają na zachowanie zanieczyszczeń w glebie oraz stanowią istotny czynnik w wyborze metody rekultywacji.

Zalecane metody oznaczeń w/w właściwości gleb:

- odczyn gleby – potencjometrycznie: PN-ISO 10390:1997 „Jakość gleby. Oznaczanie pH”,

- skład granulometryczny – PN-R-04032:1998 „Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu granulometrycznego”,

- całkowita zawartość materii organicznej – metodą strat podczas prażenia w temperaturze 480 °C lub wg normy PN-ISO 14235:2003 „Jakość gleby. Oznaczanie zawartości węgla organicznego przez utlenianie dwuchromianem (VI) w środowisku kwasu siarkowego (VI)”.

Dopuszcza się wykonywanie analiz poszczególnych substancji innymi metodami analitycznymi dopuszczonymi w laboratorium posiadającym wdrożony system jakości.

6.4. Gromadzenie informacji

Wyniki badań jakości gleby i ziemi należy ujmować w sprawozdaniach opracowywanych w formie papierowej i cyfrowej w postaci map lokalizacji wykonanych badań i zasięgu zanieczyszczeń jeżeli udało się go ustalić, oraz w postaci tekstowej i tabelarycznej. Graficzna część wyników badań, czyli mapa powinna posługiwać się skalą odpowiednią dla poziomu szczegółowości przeprowadzonych badań oraz wielkości i powierzchni badanego terenu.

W części opisowej sprawozdania należy dokonać interpretacji uzyskanych wyników ze wskazaniem na istniejące źródła, stan degradacji, przewidywane trendy zmian oraz poziom zagrożeń poszczególnych elementów środowiska. W sprawozdaniu należy uwzględnić zakres badań szczegółowych na terenach gdzie udokumentowano przekroczenia standardów. Ponadto w sprawozdaniach z każdego cyklu zaleca się typowanie obszarów do kolejnych badań przy uwzględnieniu wcześniejszych wyników.

Na potrzeby prowadzenia ewidencji terenów proponowanych do badań i zakresu badań opracowano dwa formularze w postaci tabel:

- Tabela A – Zestawienie potencjalnych terenów zanieczyszczonych typowanych do badań

- Tabela B – Zestawienie substancji proponowanych do analizy i badania

Tabela A służy do rejestracji terenów typowanych do badań w celu określenia jakości gleb i ziemi. Winna ona być aktualizowana systematycznie na podstawie dostępnych informacji będących w posiadaniu starostwa, zgłoszeń WIOŚ, informacji zawartych w przyjmowanych dokumentacjach hydrogeologicznych, zgłoszeń społeczeństwa. Ponadto tabela ta winna być aktualizowana w kolejnych sprawozdaniach z wykonanych badań i zawierać propozycje terenów do badań w kolejnym cyklu.

W tabeli B należy zestawiać substancje proponowane do badań na podstawie analizy zagospodarowania i użytkowania terenów.

Na potrzeby ewidencji wyników badań i rejestru terenów zanieczyszczonych opracowano kolejne dwa formularze w postaci tabelarycznej:

- Tabela C – Zestawienie wyników badań zawartości zanieczyszczeń

- Tabela D – Rejestr obszarów zanieczyszczonych

W tabeli C proponuje się umieszczać i archiwizować wszystkie wyniki wykonanych badań a w tabeli D prowadzić rejestr obszarów zanieczyszczonych na podstawie wykonanych badań. Tabela D winna powstać w oparciu o tabele A, B i C, oraz uwzględniać badania szczegółowe jeżeli zostaną wykonane. Wszystkie tabele winny być spójne.

Poniżej przedstawiono instrukcję wypełniania poszczególnych formularzy.

Tabela  A

Zestawienie potencjalnych terenów zanieczyszczonych typowanych do badań

Kolumna 1 – zawiera kolejny niepowtarzalny numer identyfikacyjny obiektu, typowanego do badań. W obrębie powiatu każdemu obiektowi przyporządkowuje się numer ewidencyjny od 1 wzwyż, który zostaje zachowany w kolejnych etapach postępowania i nie podlega zmianie w kolejnych latach aktualizacji danych dotyczących zanieczyszczeń.

Kolumna 2 i kolumna 3 – charakteryzuje rodzaj i kod liczbowy (kolumna 3) obiektu będącego potencjalnym źródłem zanieczyszczenia gleb wybrany wyłącznie z poniższej listy:

Rodzaj obiektu stanowiącego potencjalne źródło zanieczyszczenia  	Kod

składowisko odpadów komunalnych						1

składowisko odpadów przemysłowych					2

instalacja lub proces technologiczny						3

magazyn agrochemikaliów							4

zbiornik podziemny*								5

zbiornik naziemny*								6

magazyn naziemny* 								7

magazyn podziemny*								8

ciąg komunikacyjny								9

teren poprzemysłowy								10

źródła rozproszone**								11

inne (jakie?)									12

* Zbiorniki (magazyny) substancji innych niż agrochemikalia.

** Źródła rozproszone podajemy dla tych obszarów, gdzie występuje duże zagęszczenie obiektów przemysłowych i brak możliwości jednoznacznego określenia konkretnych źródeł pochodzenia zanieczyszczeń.

Kolumna 4 – charakteryzuje rodzaj działalności prowadzonej na badanym terenie, lub rodzaj źródła zanieczyszczenia wpływającego na badany teren

Kolumna 5 – charakteryzuje lokalizację terenu typowanego do badań: adres, nr działek, lub opis lokalizacji umożliwiający pozyskanie podkładów topograficznych do badań i wytypowanie konkretnych punktów do badań w terenie

Kolumna 6 – charakteryzuje łączną proponowaną ilość próbek do badań

Kolumna 7 – charakteryzuje proponowaną głębokość opróbowania

Kolumna 8 – określa rodzaj terenu badanego zgodnie z trzema grupami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).

Tabela B

Zestawienie substancji proponowanych do analizy i badania

Kolumna 1 – zawiera kolejny niepowtarzalny numer identyfikacyjny obiektu, typowanego do badań

Kolumna 2 – charakteryzuje lokalizację terenu typowanego do badań: adres, nr działek, lub opis lokalizacji umożliwiający pozyskanie podkładów topograficznych do badań i wytypowanie konkretnych punktów do badań w terenie

Kolumny 1 i 2 są powtórzeniem kolumn z tabeli A.

Kolumny od 3 do 59 – umieszcza się ocenę prawdopodobnego występowania danego pierwiastka lub substancji przeznaczonych do badań. Proponuje się oznaczanie typowanych substancji i pierwiastków do badań znakiem (X).

Tabela C

Zestawienie wyników badań zawartości zanieczyszczeń

W tabeli C należy dokumentować wszystkie wyniki badań obszarów zakwalifikowanych do ich przeprowadzenia.

Kolumna 1 – zawiera numer identyfikacyjny obiektu, zgodny z numeracja przyjętą w tabeli A i B. W przypadku pobrania większej liczby próbek z danego obiektu lub ich pobrania z różnych głębokości w danym punkcie oznaczenie numeru identyfikacyjnego obiektu powtarzamy w kolejnych wierszach, przy opisie każdej próbki.

Kolumna 2 – charakteryzuje lokalizację terenu badanego: adres, nr działek, lub opis lokalizacji umożliwiający pozyskanie podkładów topograficznych do badań i wytypowanie konkretnych punktów do badań w terenie

Kolumna 3 – zawiera kolejny niepowtarzalny na danym terenie nr punktu. W przypadku pobrania kilku próbek z różnych głębokości w jednym punkcie, przy opisie każdej próbki powtarzamy właściwy dla niej numer punktu łamany przez głębokość poboru

Kolumna 4, 5 – zawiera współrzędne geograficzne punktu określone na podstawie pomiarów GPS. W przypadku pobrania próbek z różnych głębokości w danym punkcie, współrzędne powtarzamy w kolejnych wierszach przy opisie próbek z danego punktu.

Kolumna 6 – zawiera określenie sposobu użytkowania terenu w danym punkcie: A – nieruchomości gruntowe na obszarach chronionych przepisami prawa wodnego oraz przepisów o ochronie przyrody; B – użytki rolne, lasy, nieużytki, tereny zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych i terenów komunikacyjnych; C – tereny przemysłowe, użytki kopalne i tereny komunikacyjne. W przypadku pobrania próbek z różnych głębokości w jednym punkcie, oznaczenie sposobu użytkowania powtarzamy przy w kolejnych wierszach, przy opisie każdej próbki.

Kolumna 7 – określa głębokość pobrania danej próbki.

Kolumna 8 – zawiera wynik oznaczenia wodoprzepuszczalności, badanej w próbkach pobieranych z głębokości większej niż 0,3 m.

Kolumny 9–65 – zawierają wyniki oznaczeń zawartości poszczególnych substancji w mg/kg suchej masy. Komórki z zawartościami zanieczyszczeń przekraczającymi zawartości dopuszczalne zaznaczamy kolorem czerwonym.

W kolumnie 66 podajemy szacunkową powierzchnię terenu zanieczyszczonego (w ha) wyznaczoną na podstawie wykonanych badań jeżeli istnieje taka możliwość

Kolumna 67 jest przeznaczona do umieszczenia innych przydatnych informacji (w formie liczbowej lub opisowej) dotyczących np. charakterystyki prowadzonych badań.

Tabela D

Rejestr obszarów zanieczyszczonych

Tabela D stanowi rejestr obszarów zanieczyszczonych zidentyfikowanych na podstawie wykonanych badań. Tabela D jest wypełniana na podstawie tabeli C i ewentualnych dodatkowych badań szczegółowych.

Kolumna 1 – zawiera nr identyfikacyjny obiektu zgodny z podanym w tabeli A

Kolumna 2 – charakteryzuje lokalizację terenu typowanego do badań: adres, nr działek, lub opis lokalizacji umożliwiający pozyskanie podkładów topograficznych do badań i wytypowanie konkretnych punktów do badań w terenie

Kolumna 3 – zawiera kod danego obiektu, zgodny z podanym w tabeli A

Kolumna 4 – zawiera określenie rodzaju działalności, zgodne z podanym w tabeli A

Kolumna 5 – zawiera kod rodzaju działalności, zgodny klasyfikacją PKD

Kolumna 6 – zawiera nazwę władającego obiektem.

Kolumna 7 – zawiera dane adresowe obiektu; województwo.

Kolumna 8 – zawiera ciąg dalszy danych adresowych obiektu; powiat.

Kolumna 9 – zawiera ciąg dalszy danych adresowych obiektu; nazwa miejscowości.

Kolumna 10 – zawiera ciąg dalszy danych adresowych obiektu; nazwa ulicy, przy której występuje obiekt lub największa jego część.

Kolumna 11 – zawiera ciąg dalszy danych adresowych obiektu; numer adresowy obiektu.

Kolumna 12 – zawiera ciąg dalszy danych adresowych obiektu; adresowy kod pocztowy.

Kolumna 13 i kolumna 14 – zawiera współrzędne geograficzne geometrycznego środka poligonu określającego granice zanieczyszczonego obszaru wyznaczone na podstawie interpolacji danych charakteryzujących zanieczyszczenie substancją o największym zasięgu przestrzennym.

Kolumny 15–71 – zawierają powierzchnie (w ha) obszarów zanieczyszczonych poszczególnymi pierwiastkami lub substancjami, określonych na podstawie map poszczególnych zanieczyszczeń. W kolumnach odpowiadających pierwiastkom lub substancjom, dla których nie stwierdzono przekroczeń standardów należy wpisać cyfrę „0”.

Kolumna 72 – zawiera dane o powierzchni obszaru zanieczyszczonego, odpowiadającą powierzchni zanieczyszczenia substancją o największym zasięgu.

Kolumna 73 – zawiera powierzchnię obszaru już zrekultywowanego, jeśli na terenie zanieczyszczonym takie prace zostały wykonane.

Kolumna 74 – zawiera powierzchnię pozostałego obszaru przeznaczonego do rekultywacji. Jest to różnica pomiędzy wartościami z kolumn 75 i 76.

Kolumna 75 – zawiera dane dotyczące nakładów (w zł) dotychczas poniesionych na rekultywację.

Kolumna 76 – zawiera dane dotyczące szacunkowych nakładów koniecznych dla zakończenia rekultywacji na całym terenie zanieczyszczonym.

Kolumna 77 – zawiera numer ewidencyjny działki na obszarze. której stwierdzono zanieczyszczenie gleb związane z danym obiektem (źródłem).

- PROPOZYCJA PUNKTÓW I TERENÓW DO BADAŃ OKRESOWYCH JAKOŚCI GLEB I ZIEMI NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO

Propozycję punktów i terenów do badań okresowych jakości gleb i ziemi na terenie powiatu poznańskiego ustalono na podstawie informacji:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

- Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie

- Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

- przekazanych przez urzędy miast i gmin powiatu poznańskiego

- własnej inwentaryzacji terenowej.

Wytypowano do badań tereny przemysłowe, komunikacyjne, tereny rolnicze w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych, pola uprawne na których stosowano komunalne osady ściekowe, strefy ochronne ujęć wód podziemnych, chronione tereny przyrodnicze, tereny zalewowe, otoczenie zbiorników wodnych. Wykaz tych terenów zestawiono w poniższej tabeli oraz w tabeli A na załączniku. W tabeli B na załączniku przedstawiono proponowany zakres analiz gleby i ziemi. W tabeli A przedstawiono klasyfikację poszczególnych typowanych obszarów do badań w odniesieniu do określonego sposobu użytkowania terenu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).

W poniższej tabeli tereny proponowane do badań zestawiono w podziale administracyjnym gmin i miast powiatu. Symbolem (* i na szaro) w poniższej tabeli oznaczono tereny kwalifikowane do badań w wariancie minimalnym. Cała tabela zawiera wykaz terenów proponowanych do badań w wariancie optymalnym. Na załączonej mapie topograficznej powiatu poznańskiego w skali 1:70 000 przedstawiono lokalizację poszczególnych terenów i obszarów wytypowanych do badań z ich numeracją zgodną z poniższą tabelą. Kolorem czerwony oznaczono tereny proponowane do badań w wariancie minimalnym a kolorem żółtym tereny do badań w wariancie optymalnym. Zarówno tereny wytypowane do badań w wariancie minimalnym jak i optymalnym należą do Skarbu Państwa, osób prywatnych i podmiotów gospodarczych.

Przed rozpoczęciem poboru próbek ze wszystkich terenów należy uzyskać zgodę właścicieli tych obszarów.

W wariancie minimalnym wytypowano do badań 27 terenów zróżnicowanych pod względem sposobu korzystania ze środowiska, źródeł zanieczyszczenia i form użytkowania terenów, oraz przynależności do poszczególnych grup według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz.U. Nr 165, poz. 1359). Na wybór terenów do badań w wariancie minimalnym wpływ miała także potencjalna dostępność do badanych terenów oraz wieloletnie obserwacje terenowe autorów rozwoju gospodarczego i komunikacyjnego powiatu poznańskiego. Ponadto uwzględniono także stopień zagrożenia wód podziemnych, powierzchniowych oraz zdrowie i życie ludności. W efekcie analizy powyższych aspektów wytypowano w wariancie minimalnym:

- tereny pod wpływem transportu kołowego i kolejowe przeznaczone pod AG

- tereny pod wpływem transportu kołowego i kolejowe przeznaczone pod uprawy rolne

- tereny położone w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego

- tereny mieszkaniowe będące w zasięgu potencjalnego oddziaływania ognisk zanieczyszczeń w obszarze Osiedla Leśnego w Koziegłowach

- terenach stref ochronnych ujęć wody będące pod wpływem antropopresji i transportu drogowego

- tereny rolnicze w rejonie lotniska wojskowego

- tereny w dolinach cieków i jezior będące w zasięgu oddziaływań komunikacyjnych

- tereny rolnicze w zasięgu potencjalnego oddziaływania uprzemysłowionej części Lubonia

- tereny PKP

- tereny oczyszczalni ścieków.

Tabel 3

Wykaz terenów proponowanych do badań

| Numer identyfikacyjny obiektu | Lokalizacja miejsca badania | Rodzaj działalności mogąca wpływać na zanieczyszczenie |
| --- | --- | --- |
| Gmina Buk |  |  |
| 1* | Buk, działka nr 728/6 | Tereny pod AG, wpływ komunikacyjny obwodnicy m. Buk |
| 2 | Wielkawieś, działka nr 701/3 | Tereny pod AG, wpływ komunikacyjny obwodnicy m. Buk |
| 3 | Wieś Cieśle, działka ewidencyjna nr 2/8 | Teren przy autostradzie A2 – zagrożenie spływem zanieczyszczeń do Jeziora Niepruszewskiego |
| 4 | Kalwy, teren przy drodze nr 307, obszar strefy ochronnej ujęcia wody w m. Kalwy | Teren przy drodze krajowej nr 307 – zagrożenie spływem zanieczyszczeń z drogi na teren strefy ochronnej ujęcia wody |
| Gmina Czerwonak |  |  |
| 5 | Tereny rekreacyjne w dolinie Warty w rejonie m. Czerwonak | Tereny zalewowe, tereny komunikacyjne – droga nr 196, tereny przemysłowe pomiędzy drogą nr 196 a rzeką Wartą |
| 6 | Teren COŚ w Koziegłowach | Oczyszczalnia ścieków |
| 7 | Tereny rolnicze w rejonie składowiska odpadów w Owińskach (pomiędzy kwaterami składowania i zbiornikiem odcieków | Składowisko odpadów, nawożenie pól uprawnych |
| 8 | Owiplant Sp. z o.o. Poznańska 15, 62-005 Owińska | Ogrodnictwo, środki ochrony roślin |
| 9* | Osiedle Leśne, Koziegłowy | Komunikacja, COŚ, EC Karolin |
| 10 | Koziegłowy, działka nr 50 | Kolizja Pociągu z samochodem ciężarowym |
| Gmina Dopiewo |  |  |
| 11 | Punkt poboru opłat na autostradzie A2 w rejonie m. Gołuski oraz pola uprawne w rejonie tego obszaru | Tereny w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych. |
| 12 | Teren składowiska odpadów w Dopiewie i tereny rolnicze położone w jego otoczeniu | Składowanie odpadów, transport samochodowy, |
| 13* | Teren strefy ochronnej ujęcia wody w Skórzewie | Tereny komunikacyjne, urbanizacja Skórzewa |
| 14 | Stacja paliw Skórzewo ul. Malwowa 150 | Dystrybucja paliw, transport, parking, |
| Gmina Kleszczewo |  |  |
| 15* | Obszar w rejonie skrzyżowania autostrady A2 i drogi nr 434 | Tereny w sąsiedztwie dróg komunikacyjnych. |
| Gmina Komorniki |  |  |
| 16 | Tereny w rejonie skrzyżowania trasy PKP i ul. Kolejowej w Plewiskach | Transport samochodowy i kolejowy |
| 17* | Działki nr 230, 233, 234, 235 w Łęczycy. | Oczyszczalnia ścieków w Łęczycy, wylewy rzeki Wirenki, linia PKP Poznań – Wrocław |
| 18 | Pola uprawne w m. Wiry w sąsiedztwie ul. Łęczyckiej i linii PKP w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego | Tereny komunikacji samochodowej, linia PKP, nawożenie pól uprawnych |
| 19* | Teren rolnicze w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego przy drodze krajowej nr 5 i linii PKP w rejonie m. Szreniawa | Tereny komunikacji samochodowej, linia PKP, nawożenie pól uprawnych |
| Gmina Kostrzyn |  |  |
| 20 | JERONIMO MARTINS Dystrybucja S,A, Ul. Żniwna 5 62-020 Kostrzyn | Komunikacja samochodowa, parkingi samochodów |
| 21* | Teren w Kostrzynie pomiędzy ul. Warzywną, Poznańską i drogą krajową nr E30 | Tereny komunikacyjne, stacja paliw |
| 22* | Dolina Cybiny w m. Iwno | Tereny zalewowe, gospodarstwo rolno – hodowlane, trasa komunikacyjna |
| 23 | WP SIGMA Sp. z o.o. Kostrzyn, ul. Słowackiego 5, Działka nr 102/7. Teren po Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa | Zakład mechaniczny |
| 24 | Stacja paliw, Kostrzyn ul. Kościuszki 24, Działka nr 533 | Dystrybucja paliw |
| Gmina Kórnik |  |  |
| 25* | Dolina Jeziora Kórnickiego, teren w dolinie jeziora przy parkingu na ul. Zamkowej dla turystów odwiedzających zamek | Tereny komunikacyjne, parking samochodowy |

| 26 | Tereny rolnicze w sąsiedztwie nieczynnego składowiska w Czmoniu i teren składowiska w Czmoniu | Składowisko odpadów |
| --- | --- | --- |
| 27 | Tereny wzdłuż drogi nr 42 w rejonie m. Skrzynki | Transport samochodowy |
| 28 | Oczyszczalnia ścieków w m. Borówiec | Oczyszczalnia ścieków, magazynowanie osadów, stacja zlewcza |
| 29 | Kórnik, Działka nr 296/6 Teren stacji paliw PKN ORLEN | Dystrybucja paliw |
| 30 | Teren odlewni aluminium „KARMIL” Sp. z o.o. Runowo 2, 62-035 Kórnik | Odlewnia aluminium |
| 31 | Tereny wzdłuż obwodnicy miasta Kórnik – Droga wojewódzka nr 434 na odcinku od drogi powiatowej Bnin – Konarskie do ronda na ul. Mosińskiej | Transport drogowy |
| 32 | Tereny wzdłuż drogi krajowej nr S11 od ronda Kórnik Południe do miejscowości Dębiec | Transport drogowy |
| 33* | Tereny w sąsiedztwie lotniska wojskowego w Krzesinach | Teren lotniska, starty i lądowanie samolotów |
| 34 | Tereny firmy „KOMBUS” w Czołowie | Transport autobusowy, warsztat mechaniczny |
| Miasto Luboń |  |  |
| 35 | LUVENA S.A. Luboń, Ul. Romana Maya 1 | Teren po składowisku ługów pokrystalicznych, teren zakładu produkcji nawozów |
| 36 | TRANS-LUB Luboń, ul. Przemysłowa 13/15 | Baza przedsiębiorstwa transportowego |
| 37 | KOM-LUB Sp. z o.o. Luboń, ul. Niepodległości 11 | Baza przedsiębiorstwa komunalnego |
| 38 | Lubania S.A. Luboń, ul. Armii Poznań 49 | Produkcja domieszek chemicznych do betonu |
| 39 | SULFOCHEM Zakład Doświadczalno Produkcyjny, Luboń, ul. Chemików 5 | Produkcja chemii organicznej, usługi technologiczne w dziedzinie chemii |
| 40 | MULTICHEM Sp. z o.o. Luboń, ul. Przemysłowa 2 | Produkcja lakierów, rozcieńczalników, żywic, preparatów lakierniczych |
| 41 | KONDOR POLSKA Sp. z o.o. Luboń, ul. Dworcowa 15 | Skup złomu, sprzedaż opału, hurtownia stali |
| 42* | Luboń, ul. Dębiecka | Punkt zlewczy nieczystości płynnych |
| 43* | Luboń, tereny łąkowe wzdłuż „Kocich Dołów” | Obszar pod wpływem zakładów przemysłowych wschodniej części Lubonia |
| 44 | Luboń, teren PKP | Teren linii kolejowych w rejonie stacji PKP Luboń |
| Gmina Mosina |  |  |
| 45* | Tereny rolne wsi Czapury | Tereny pod wpływem zakładów przemysłowych wschodniej części Lubonia |

| 46 | Teren aktywizacji gospodarczej w Mosinie pomiędzy ulicami Śremską, Gałczyńskiego, Leśmiana | Tereny AG, produkcja mebli, magazyny, spedycja, parkingi |
| --- | --- | --- |
| 47 | Firma „IDMAR” Krosno, ul. Główna | Produkcja grzejników żeliwnych |
| 48* | Tereny łąkowe w dolinie Warty i Kanału Mosińskiego, w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Mosinie wzdłuż drogi nr 431 | Spływy wód opadowych z terenu drogi nr 431 i zanieczyszczenia z transportu samochodowego |
| 49 | Tereny w granicach doliny Warty na południe od m. Świątniki i Rogalin w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego | Zabudowa m. Świątniki, trasa komunikacyjna, tereny zalewowe |
| 50 | Stacja paliw, Mosina ul. Mocka, Działki nr 807, 808 | Dystrybucja paliw |
| 51 | Pobocze drogi Mosina – Czempiń, działka nr 430, obręb Krosno, gmina Mosina | Wypadek drogowy |
| 52 | Teren zajezdni autobusowej, Działki nr 91/1, 91/2 obręb Wiórek | Transport, warsztat |
| Gmina Murowana Goślina |  |  |
| 53 | Obszar przy drodze nr 187 Murowana Goślina – Oborniki w rejonie m. Białęgi | Transport samochodowy |
| 54* | Tereny przy drodze nr 196 Murowana Goślina – Wągrowiec w rejonie obniżenia terenu Jeziora Dobre | Transport samochodowy |
| 55 | Tereny rolnicze w sąsiedztwie składowiska odpadów w m. Białęgi położone na wschód od terenu składowiska | Składowisko odpadów, transport samochodowy, |
| 56 | Teren fermy norek w Szymankowie i okolice, Nortex Sp. z o.o. | Hodowla norek i gospodarka odpadami z hodowli |
| 57* | Tereny w rejonie ul. Starczanowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Jodłową w Murowanej Goślinie | Podejrzenie o nielegalne – dzikie wysypiska odpadów. |
| 58 | Otoczenie terenu zakładu BOWIN, Murowana Goślina, ul. Polna, teren na północ od zakładu | Produkcja wyrobów spirytusowych do przemysłu farmaceutycznego, zrzuty ścieków |
| 59 | Rejon zakładu ILT Jan Szymczak, Głębocko 8a, | Instalacja do produkcji przyspieszaczy kobaltowych, ftalanów, utwardzaczy i alkoholu diacetonowego |
| 60 | Tereny rolnicze w rejonie gospodarstwa Rolnego Jarosław Janiszewski, Mściszewo 60 | Hodowla drobiu i trzody chlewnej |
| 61 | Stacja Paliw, Kłos Zdzisława, 62-095 Murowana Goślina, Gnieźnieńska 40 | Dystrybucja paliw płynnych |
| Gmina Pobiedziska |  |  |
| 62 | Ogrody działkowe Wagowo | Środki ochrony roślin |
| 63* | Teren ochrony ujęcia wody w Pobiedziskach | Trasy komunikacyjne, linia PKP, tereny zurbanizowane |
| 64 | Biskupice – Jeżykowo Tereny w rejonie drogi nr 5 i linii kolejowej Poznań – Gniezno | Trasa komunikacyjna, linia PKP, |
| Miasto Puszczykowo |  |  |
| 65* | Teren stacji PKP Puszczykowo | Linia PKP w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego |
| 66 | Tereny przy drodze nr 430, położone na zachód od tej drogi | Komunikacja trasą wzdłuż granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego |
| Gmina Rokietnica |  |  |
| 67* | Teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie na działce nr 66/2 | Oczyszczalnia ścieków, magazynowanie i zbieranie odpadów. |
| 68 | Tereny w dolinie Samicy przy drodze Rokietnica – Sobota | Teren zalewowy, trasa komunikacyjna |
| Gmina Stęszew |  |  |
| 69* | Tereny łąkowe w m. Debienko, w dolinie bezimiennego dopływu Samicy, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego pomiedzy drogą krajową nr 5 a linią PKP | Trasy komunikacyjne, linia PKP, tereny zurbanizowane Dębienka i Stęszewa |
| 70 | Dolina samicy w Witoblu | Tereny komunikacyjne, tereny zurbanizowane, tereny zalewowe |

| 71 | Strykowo, działki nr 460, 43/1 i 45/9 | Teren stosowania komunalnych osadów ściekowych w latach 2008 – 2009 |
| --- | --- | --- |
| Gmina Suchy Las |  |  |
| 72 | I.M.S. Glass Decor Złotkowo, ul. Złota 3 | Malowanie i zdobienie szkła przy wykorzystaniu preparatów chemicznych |
| 73 | Bowa Polska Sp. z o.o. Złotkowo, Obornicka 10 | Produkcja akcesoriów samochodowych (kable, wiązki, klocki hamulcowe) |
| 74* | Tereny AG w Złotkowie pomiędzy ul. Obornicką a linią PKP Poznań – Piła | Zanieczyszczenia komunikacyjne, z linii PKP. |
| 75 | Suchy Las – Obszar AG DIAMENTOWA | Zanieczyszczenia komunikacyjne z drogi krajowej nr 11, linii PKP, oraz zabudowy przemysłowej „Podolan” |
| 76 | Złotkowo – rejon planowanego węzła komunikacyjnego – skrzyżowanie planowanej drogi S11 z istniejącą drogą K-11 | Zanieczyszczenia komunikacyjne z drogi krajowej nr 11 i linii PKP Poznań – Piła |
| 77* | Jelonek – rejon skrzyżowania ul. Obornickiej i u. Złotnickiej | Zanieczyszczenia komunikacyjne, stacja paliw, tereny AG. |
| 78 | Teren strefy ochronne ujęcia wody Zielątkowo w dolinie Samicy | Obszar zalewowy rzeki Samicy w granicach strefy ochronnej ujęcia wody |
| 79 | Obszary położone w sąsiedztwie składowiska odpadów w Suchym Lesie od strony północnej i wschodniej | Wpływ składowiska odpadów w Suchym Lesie |

| 80 | Teren poligonu ‘Biedrusko” | Zanieczyszczenia związane z manewrami wojskowymi, transport samochodowy i przejazdy wozów bojowych |
| --- | --- | --- |
| 81 | Suchy Las, ul. Jagodowa 57, działka nr 523/1 | Składowanie żużli i popiołów (brak szczegółowych danych) |
| Gmina Swarzędz |  |  |
| 82* | Tereny rolnicze w Paczkowie przy trasie samochodowej E30 i linii PKP | Zanieczyszczenia komunikacyjne z drogi krajowej nr E30 i linii PKP Poznań – Warszawa |
| 83 | STENA Sp z o.o. Swarzędz, ul. Rabowicka 2 | Skup o magazynowanie złomu, transport kołowy, |
| 84 | Tereny rolnicze położone na południe od obszarów AG przy ul. Rakowickiej – za południową granicą parkingów VW – STS | Wpływ zakładów rozmieszczonych w rejonie ul. Rakowickiej – głownie transport samochodowy |
| 85 | Teren pól uprawnych w rejonie składowiska odpadów w Rabowicach położonych na zachód od terenu składowiska | Wpływ składowiska odpadów, transportu samochodowego, oraz zakładu odzysku gruzu budowlanego |
| 86* | Teren bocznicy PKP w Swarzędzu | Transport kolejowy |
| 87* | Dolina Cybiny poniżej Jeziora Swarzędzkiego | Tereny zalewowe rzeki Cybiny, wpływ zabudowy mieszkaniowej, wpływ składowiska odpadów zrekultywowanego przy ul. Poznańskiej |

| 88 | Tereny rolnicze w Kobylnicy przy trasie krajowej nr 5 i linii PKP Poznań – Gniezno | Zanieczyszczenia komunikacyjne z drogi krajowej nr 5 i linii PKP Poznań – Gniezno |
| --- | --- | --- |
| 89 | Teren stacji paliw Swarzędz, ul. Wrzesińska 188, Działki nr 180, 181. | Dystrybucja paliw |
| 90 | Teren stacji paliw. Swarzędz ul. Poznańska 14, działki nr 362/1, 362/2, 362/3 i 256 | Dystrybucja paliw |
| 91 | Stacja transformatorowa nr 06579 Katarzynki – część działki nr 52w. 37/13 w Katarzynkach, gmina Swarzędz | Wyciek oleju ze stacji transformatorowej |
| Gmina Tarnowo Podgórne |  |  |
| 92* | Tereny rolnicze na południe od trasy nr E30 pomiędzy m. Tarnowo Podgórne i m. Sady | Zanieczyszczenia komunikacyjne i terenów AG położonych na północ od trasy E30 |
| 93 | Tereny pól uprawnych w rejonie składowiska odpadów w Rumianku i kompostowni położone na wschód od składowiska | Wpływ składowiska odpadów, kompostowni, transportu samochodowego, |
| 94* | Tereny leśne przy skrzyżowaniu drogi nr 307 i nr 205 w Wysogotowie | Transport samochodowy |

| 95 | Stacja paliw, Przeźmierowo, ul. Rynkowa 119, Działki nr 1/17, 858/5 | Dystrybucja paliw |
| --- | --- | --- |
| 96 | Ogródki działkowe w Sierosławiu | Środki ochrony roślin |
| 97 | Tereny wzdłuż drogi powiatowej nr 184 na odcinku Baranowo – Chyby | Transport samochodowy |

W tabeli 4 przedstawiono propozycję metodyki poboru próbek do badań na terenach w wariancie minimalnym. Wszystkie próbki zaleca się pobrać jako próbki łączone powstałe z wymieszania próbek indywidualnych. O proponowanej metodyce poboru decyduje charakter terenu, jego powierzchnia, dostępność, kształt oraz przewidywany charakter zanieczyszczeń a także ich źródeł.

Tabel 4

Propozycja metodyki poboru próbek do badań na terenach w wariancie minimalnym

| Numer identyfikacyjny obiektu | Lokalizacja miejsca badania | Metodyka poboru próbek |
| --- | --- | --- |
| Gmina Buk |  |  |
| 1* | Buk, działka nr 728/6 | Regularna siatka |
| Gmina Czerwonak |  |  |
| 9* | Osiedle Leśne, Koziegłowy | Losowe |
| Gmina Dopiewo |  |  |
| 13* | Teren strefy ochronnej ujęcia wody w Skórzewie | Losowe |
| Gmina Kleszczewo |  |  |
| 15* | Obszar w rejonie skrzyżowania autostrady A2 i drogi nr 434 | Regularna siatka |

| Gmina Komorniki |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17* | Działki nr 230, 233, 234, 235 w Łęczycy. | Regularna siatka |
| 19* | Teren rolnicze w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego przy drodze krajowej nr 5 i linii PKP w rejonie m. Szreniawa | Regularna siatka |
| Gmina Kostrzyn |  |  |
| 21* | Teren w Kostrzynie pomiędzy ul. Warzywną, Poznańską i drogą krajową nr E30 | Losowe |
| 22* | Dolina Cybiny w m. Iwno | Losowe |
| Gmina Kórnik |  |  |
| 25* | Dolina Jeziora Kórnickiego, teren w dolinie jeziora przy parkingu na ul. Zamkowej dla turystów odwiedzających zamek | Losowe |
| 33* | Tereny w sąsiedztwie lotniska wojskowego w Krzesinach | Regularna siatka |
| Miasto Luboń |  |  |
| 42* | Luboń, ul. Dębiecka | Losowe |
| 43* | Luboń, tereny łąkowe wzdłuż „Kocich Dołów” | Regularna siatka |
| Gmina Mosina |  |  |
| 45* | Tereny rolne wsi Czapury | Regularna siatka |

| 48* | Tereny łąkowe w dolinie Warty i Kanału Mosińskiego, w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Mosinie wzdłuż drogi nr 431 | Regularna siatka wzdłuż drogi nr 431 |
| --- | --- | --- |
| Gmina Murowana Goślina |  |  |
| 54* | Tereny przy drodze nr 196 Murowana Goślina – Wągrowiec w rejonie obniżenia terenu Jeziora Dobre | Regularna siatka wzdłuż drogi |
| 57* | Tereny w rejonie ul. Starczanowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Jodłową w Murowanej Goślinie | Losowe |
| Gmina Pobiedziska |  |  |
| 63* | Teren ochrony ujęcia wody w Pobiedziskach | Losowe |
| Miasto Puszczykowo |  |  |
| 65* | Teren stacji PKP Puszczykowo | Regularna siatka |
| Gmina Rokietnica |  |  |
| 67* | Teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie na działce nr 66/2 | Losowe |
| Gmina Stęszew |  |  |
| 69* | Tereny łąkowe w m. Debienko, w dolinie bezimiennego dopływu Samicy, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego pomiędzy drogą krajową nr 5 a linią PKP | Regularna siatka |
| Gmina Suchy Las |  |  |
| 74* | Tereny AG w Złotkowie pomiędzy ul. Obornicką a linią PKP Poznań – Piła | Regularna siatka |
| 77* | Jelonek – rejon skrzyżowania ul. Obornickiej i u. Złotnickiej | Regularna siatka |
| Gmina Swarzędz |  |  |
| 82* | Tereny rolnicze w Paczkowie przy trasie samochodowej E30 i linii PKP | Regularna siatka |
| 86* | Teren bocznicy PKP w Swarzędzu | Losowe |
| 87* | Dolina Cybiny poniżej Jeziora Swarzędzkiego | Losowe |
| Gmina Tarnowo Podgórne |  |  |
| 92* | Tereny rolnicze na południe od trasy nr E30 pomiędzy m. Tarnowo Podgórne i m. Sady | Regularna siatka |
| 94* | Tereny leśne przy skrzyżowaniu drogi nr 307 i nr 205 w Wysogotowie | Losowe |

- OCENA SPOSOBU UŻYTKOWANIA GLEB I ZIEMI W REJONIE ZIDENTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW

Charakterystykę i ocenę użytkowania gleb i ziemi w obrębie terenów wytypowanych do badań przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym.

Tabel 5

Charakterystyka i ocena użytkowania gleb i ziemi

| Numer identyfikacyjny obiektu | Lokalizacja miejsca badania | Charakterystyka i ocena użytkowania gleb i ziemi |
| --- | --- | --- |
| Gmina Buk |  |  |
| 1* | Buk, działka nr 728/6 | Tereny przeznaczone pod AG w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej - obwodnicy m. Buk |
| 2 | Wielkawieś, działka nr 701/3 | Tereny przeznaczone pod AG w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej - obwodnicy m. Buk |
| 3 | Wieś Cieśle, działka ewidencyjna nr 2/8 | Teren rolnicze i łąkowe przy autostradzie A2. |
| 4 | Kalwy, teren przy drodze nr 307, obszar strefy ochronnej ujęcia wody w m. Kalwy | Teren rolnicze i łąki przy drodze krajowej nr 307 na teren strefy ochronnej ujęcia wody |
| Gmina Czerwonak |  |  |
| 5 | Tereny rekreacyjne w dolinie Warty w rejonie m. Czerwonak | Tereny rekreacyjne w dolinie Warty będące terenami zalewowym oraz w sąsiedztwie drogi nr 196 i terenów przemysłowych pomiędzy drogą nr 196 a rzeką Wartą |

| 6 | Teren COŚ w Koziegłowach | Teren oczyszczalni ścieków |
| --- | --- | --- |
| 7 | Tereny rolnicze w rejonie składowiska odpadów w Owińskach (pomiędzy kwaterami składowania i zbiornikiem odcieków | Tereny upraw rolnych |
| 8 | Owiplant Sp. z o.o. Poznańska 15, 62-005 Owińska | Ogrodnictwo szklarniowe, tereny zagospodarowanie i fragmentarycznie utwardzone |
| 9* | Osiedle Leśne, Koziegłowy | Tereny zabudowy mieszkaniowej, place zabaw dla dzieci, tereny zieleni miejskiej, tereny komunikacyjne |
| 10 | Koziegłowy, działka nr 50 | Tereny wzdłuż drogi kołowej i linii PKP |
| Gmina Dopiewo |  |  |
| 11 | Punkt poboru opłat na autostradzie A2 w rejonie m. Gołuski oraz pola uprawne w rejonie tego obszaru | Tereny komunikacyjne – autostrada A2 i sąsiadujące z nią tereny rolnicze |
| 12 | Teren składowiska odpadów w Dopiewie i tereny rolnicze położone w jego otoczeniu | Teren składowiska odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz tereny rolnicze i tereny leśne w otoczeniu składowiska |
| 13* | Teren strefy ochronnej ujęcia wody w Skórzewie | Tereny strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wygrodzony i zazieleniony. |
| 14 | Stacja paliw Skórzewo ul. Malwowa 150 | Teren stacji paliw z parkingami i układem komunikacyjnym |

| Gmina Kleszczewo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15* | Obszar w rejonie skrzyżowania autostrady A2 i drogi nr 434 | Tereny komunikacyjne w otoczeniu użytków rolnych |
| Gmina Komorniki |  |  |
| 16 | Tereny w rejonie skrzyżowania trasy PKP i ul. Kolejowej w Plewiskach | Teren komunikacji samochodowej, linia kolejowa i pola uprawne w otoczeniu |
| 17* | Działki nr 230, 233, 234, 235 w Łęczycy. | Tereny łąkowe i nieużytkowane bedące zalewane okresowo przez rzekę Wirenkę w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków w Łęczyc i lini PKP Poznań – Wrocław |
| 18 | Pola uprawne w m. Wiry w sąsiedztwie ul. Łęczyckiej i linii PKP w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego | Pola uprawne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w sąsiedztwie drogi kołowej i linii PKP |
| 19* | Teren rolnicze w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego przy drodze krajowej nr 5 i linii PKP w rejonie m. Szreniawa | Pola uprawne na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w sąsiedztwie drogi kołowej i linii PKP |
| Gmina Kostrzyn |  |  |
| 20 | JERONIMO MARTINS Dystrybucja S,A, Ul. Żniwna 5 62-020 Kostrzyn | Teren magazynowy z parkingami i układem komunikacyjnym, oraz stacją paliw na potrzeby zakładu |
| 21* | Teren w Kostrzynie pomiędzy ul. Warzywną, Poznańską i drogą krajową nr E30 | Tereny rolnicze sąsiadujące z układem komunikacyjnym oraz stacją paliw |

| 22* | Dilna Cybiny w m. Iwno | Tereny łąkowe i zadrzewione w dolinie Cybiny okresowo zalewane położone w sąsiedztwie gospodarstwa rolno – hodowlanego i trasy komunikacyjnej |
| --- | --- | --- |
| 23 | WP SIGMA Sp. z o.o. Kostrzyn, ul. Słowackiego 5, Działka nr 102/7. Teren po Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa | Terenie użytkowany gospodarczo po byłym zakładzie mechanicznym |
| 24 | Stacja paliw, Kostrzyn ul. Kościuszki 24, Działka nr 533 | Teren stacji paliw |
| Gmina Kórnik |  |  |
| 25* | Dolina Jeziora Kórnickiego, teren w dolinie jeziora przy parkingu na ul. Zamkowej dla turystów odwiedzających zamek | Parking samochodowy, mała gastronomia, handel, |
| 26 | Tereny rolnicze w sąsiedztwie nieczynnego składowiska w Czmoniu i teren składowiska w Czmoniu | Tereny rolnicze otaczające teren składowiska odpadów |
| 27 | Tereny wzdłuż drogi nr 42 w rejonie m. Skrzynki | Tereny rolnicze wzdłuż trasy komunikacyjnej |
| 28 | Oczyszczalnia ścieków w m. Borowiec | Oczyszczalnia ścieków, magazynowanie osadów, stacja zlewcza |
| 29 | Kórnik, Działka nr 296/6 Teren stacji paliw PKN ORLEN | Stacja paliw |
| 30 | Teren odlewni aluminium „KARMIL” Sp. z o.o. Runowo 2 62-035 Kórnik | Odlewnia aluminium otoczona terenami rolniczymi |
| 31 | Tereny wzdłuż obwodnicy miasta Kórnik – Droga wojewódzka nr 434 na odcinku od drogi powiatowej Bnin – Konarskie do ronda na ul. Mosińskiej | Pola uprawne wzdłuż trasy komunikacyjnej |
| 32 | Tereny wzdłuż drogi krajowej nr S11 od ronda Kórnik Południe do miejscowości Dębiec | Pola uprawne wzdłuż trasy komunikacyjnej |
| 33* | Tereny w sąsiedztwie lotniska wojskowego w Krzesinach | Pola uprawne |
| 34 | Tereny firmy „KOMBUS” w Czołowie | Teren firmy komunikacyjnej w otoczeniu innych podmiotów gospodarczych |
| Miasto Luboń |  |  |
| 35 | LUVENA S.A. Luboń, Ul. Romana Maya 1 | Teren po składowisku ługów pokrystalicznych, teren zakładu produkcji nawozów |
| 36 | TRANS-LUB Luboń, ul. Przemysłowa 13/15 | Baza przedsiębiorstwa transportowego, tereny komunikacyjne |
| 37 | KOM-LUB Sp. z o.o. Luboń, ul. Niepodległości 11 | Baza przedsiębiorstwa komunalnego, tereny komunikacyjne |
| 38 | Lubania S.A. Luboń, ul. Armii Poznań 49 | Produkcja domieszek chemicznych do betonu |
| 39 | SULFOCHEM Zakład Doświadczalno Produkcyjny, Luboń, ul. Chemików 5 | Produkcja chemii organicznej, usługi technologiczne w dziedzinie chemii |
| 40 | MULTICHEM Sp. z o.o. Luboń, ul. Przemysłowa 2 | Produkcja lakierów, rozcieńczalników, żywic, preparatów lakierniczych |
| 41 | KONDOR POLSKA Sp. z o.o. Luboń, ul. Dworcowa 15 | Skup złomu, sprzedaż opału, hurtownia stali |
| 42* | Luboń, ul. Dębiecka | Punkt zlewczy nieczystości płynnych |
| 43* | Luboń, tereny łąkowe wzdłuż „Kocich Dołów” | Obszary łąk i nieużytków otaczających zbiorniki wodne |
| 44 | Luboń, teren PKP | Teren linii kolejowych w rejonie stacji PKP Luboń |
| Gmina Mosina |  |  |
| 45* | Tereny rolne wsi Czapury | Tereny rolnicze |
| 46 | Teren aktywizacji gospodarczej w Mosinie pomiędzy ulicami Śremską, Gałczyńskiego, Leśmiana | Tereny AG, produkcja mebli, magazyny, spedycja, parkingi, nawierzchni utwardzone |
| 47 | Firma „IDMAR” Krosno, ul. Główna | Teren aktywizacji gospodarczej, magazynowanie odpadów, transport |
| 48* | Tereny łąkowe w dolinie Warty i Kanału Mosińskiego, w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Mosinie | Tereny łąkowe w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Mosinie |
| 49 | Tereny w granicach doliny Warty na południe od m. Świątniki i Rogalin w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego | Tereny łąkowe okresowo zalewane w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego |
| 50 | Stacja paliw, Mosina ul. Mocka, Działki nr 807, 808 | Stacja paliw |
| 51 | Pobocze drogi Mosina – Czempiń, działka nr 430, obręb Krosno, gmina Mosina | Pobocze drogi |
| 52 | Teren zajezdni autobusowej, Działki nr 91/1, 91/2 obręb Wiórek | Warsztat, nawierzchnie utwardzone, tereny komunikacyjne i parkingowe |
| Gmina Murowana Goślina |  |  |
| 53 | Obszar przy drodze nr 187 Murowana Goślina – Oborniki w rejonie m. Białęgi | Pola uprawne w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej |
| 54* | Tereny przy drodze nr 196 Murowana Goślina – Wągrowiec w rejonie obniżenia terenu Jeziora Dobre | Tereny łąkowe i leśne w obniżeniu terenu, w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej |
| 55 | Tereny rolnicze w sąsiedztwie składowiska odpadów w m. Białęgi położone na wschód od terenu składowiska | Tereny rolnicze |
| 56 | Teren fermy norek w Szymankowie i okolice, Nortex Sp. z o.o. | Teren fermy norek, tereny rolnicze i leśne w otoczeniu, |
| 57* | Tereny w rejonie ul. Starczanowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Jodłową w Murowanej Goślinie | Nieużytki |

| 58 | Otoczenie terenu zakładu BOWIN, Murowana Goślina, ul. Polna, teren na północ od zakładu | Tereny rolnicze, rów melioracyjny |
| --- | --- | --- |
| 59 | Rejon zakładu ILT Jan Szymczak, Głębocko 8a, | Teren zakładu przemysłowe z nawierzchniami utwardzonymi |
| 60 | Tereny rolnicze w rejonie gospodarstwa Rolnego Jarosław Janiszewski, Mściszewo 60 | Teren fermy drobiu i żywca otoczony polami uprawnymi. |
| 61 | Stacja Paliw, Kłos Zdzisława, 62-095 Murowana Goślina, Gnieźnieńska 40 | Stacja paliw |
| Gmina Pobiedziska |  |  |
| 62 | Ogrody działkowe Wagowo | Tereny ogródków działkowych, miejsce wypoczynku i rekreacji, uprawa warzy i owoców, |
| 63* | Teren ujęcia wody w Pobiedziskach | Wygrodzony i zazieleniony teren strefy ochronnej ujęcia w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej |
| 64 | Biskupice – Jeżykowo Tereny w rejonie drogi nr 5 i linii kolejowej Poznań – Gniezno | Pola uprawne w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej i linii PKP |
| Miasto Puszczykowo |  |  |
| 65* | Teren stacji PKP Puszczykowo | Linia PKP w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego |
| 66 | Tereny przy drodze nr 430, położone na zachód od tej drogi | Trasa komunikacyjna i tereny leśne w obrębie Wielkopolskiego Parku Narodowego |
| Gmina Rokietnica |  |  |
| 67* | Teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie na działce nr 66/2 | Oczyszczalnia ścieków, magazynowanie i zbieranie odpadów. |
| 68 | Tereny w dolinie Samicy przy drodze Rokietnica – Sobota | Łąki i tereny zakrzewione w dolnie Samicy |
| Gmina Stęszew |  |  |
| 69* | Tereny łąkowe w m. Dębienko, w dolinie bezimiennego dopływu Samicy, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego pomiedzy drogą krajową nr 5 a linią PKP | Łąki i tereny zalewowe |
| 70 | Dolina samicy w Witoblu | Łąki, nieużytki, tereny zalewowe |
| 71 | Strykowo, działki nr 460, 43/1 i 45/9 | Pola uprawne |
| Gmina Suchy Las |  |  |
| 72 | I.M.S. Glass Decor Złotkowo, ul. Złota 3 | Teren zakładu przemysłowego |
| 73 | Bowa Polska Sp. z o.o. Złotkowo, Obornicka 10 | Teren zakładu przemysłowego |
| 74* | Tereny AG w Złotkowie pomiędzy ul. Obornicką a linią PKP Poznań – Piła | Tereny pól uprawnych nieużytkowanych i przeznaczonych pod AG |
| 75 | Suchy Las – Obszar AG DIAMENTOWA | Tereny AG w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego drogowego i linii PKP |

| 76 | Złotkowo – rejon planowanego węzła komunikacyjnego – skrzyżowanie planowanej drogi S11 z istniejącą drogą K-11 | Pola uprawne w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych i linii PKP przeznaczone pod węzeł komunikacyjny |
| --- | --- | --- |
| 77* | Jelonek – rejon skrzyżowania ul. Obornickiej i u. Złotnickiej | Tereny komunikacyjne, tereny AG, stacja paliw |
| 78 | Teren strefy ochronne ujęcia wody Zielątkowo w dolinie Samicy | Łąki w dolinie Samicy, w granicach strefy ochronnej ujęcia wody |
| 79 | Obszary położone w sąsiedztwie składowiska odpadów w Suchym Lesie od strony północnej i wschodniej | Nieużytki i teren poligonu wojskowego w sąsiedztwie składowiska odpadów |
| 80 | Teren poligonu ‘Biedrusko” | Łąki, lasy, bagna w granicach poligonu wojskowego |
| 81 | Suchy Las, ul. Jagodowa 57, działka nr 523/1 | Teren zabudowy mieszkaniowej |
| Gmina Swarzędz |  |  |
| 82* | Tereny rolnicze w Paczkowie przy trasie samochodowej E30 i linii PKP | Pola uprawne, tereny komunikacji samochodowej, tereny PKP |
| 83 | STENA Sp z o.o. Swarzędz, ul. Rabowicka 2 | Tereny zakładu zajmującego się skupem i magazynowanie złomu, tereny magazynowe, komunikacyjne |

| 84 | Tereny rolnicze położone na południe od obszarów AG przy ul. Rakowickiej – za południową granicą parkingów VW – STS | Tereny rolnicze |
| --- | --- | --- |
| 85 | Teren pól uprawnych w rejonie składowiska odpadów w Rabowicach położonych na zachód od terenu składowiska | Tereny rolnicze |
| 86* | Teren bocznicy PKP w Swarzędzu | Tereny linii kolejowej i bocznicy |
| 87* | Dolina Cybiny poniżej Jeziora Swarzędzkiego | Tereny łąkowe i nieużytki |
| 88 | Tereny rolnicze w Kobylnicy przy trasie krajowej nr 5 i linii PKP Poznań – Gniezno | Tereny rolnicze |
| 89 | Teren stacji paliw Swarzędz, ul. Wrzesińska 188, Działki nr 180, 181. | Stacja paliw |
| 90 | Teren stacji paliw. Swarzędz ul. Poznańska 14, działki nr 362/1, 362/2, 362/3 i 256 | Stacja paliw |
| 91 | Stacja transformatorowa nr 06579 Katarzynki – część działki nr w. 37/13 w Katarzynkach, gmina Swarzędz | Wygrodzony teren stacji transformatorowej |

| Gmina Tarnowo Podgórne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 92* | Tereny rolnicze na południe od trasy nr E30 pomiędzy m. Tarnowo Podgórne i m. Sady | Tereny rolnicze w sąsiedztwie trasy komunikacyjnej i terenów AG |
| 93 | Tereny pól uprawnych w rejonie składowiska odpadów w Rumianku i kompostowni położone na wschód od składowiska | Pola uprawne |
| 94* | Tereny leśne przy skrzyżowaniu drogi nr 307 i nr 205 w Wysogotowie | Tereny leśne przy skrzyżowaniu dróg o znacznym natężeniu ruchu |
| 95 | Stacja paliw, Przeźmierowo, ul. Rynkowa 119, Działki nr 1/17, 858/5 | Stacja paliw |
| 96 | Ogródki działkowe w Sierosławiu | Ogródki działkowe, tereny wypoczynku i rekreacji, uprawa warzy i owoców |
| 97 | Tereny wzdłuż drogi powiatowej nr 184 na odcinku Baranowo – Chyby | Teren komunikacyjny i tereny zabudowy mieszkaniowej wzdłuż trasy komunikacyjnej |

- ANALIZA RYZYKA ZAGROŻENIA ŻYCIA I ZDROWIA, ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH W REJONIE ZIDENTYFIKOWANYCH OBIEKTÓW

Analizę ryzyka zagrożenia życia i zdrowia, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych przeprowadzono w oparciu o:

- charakter prowadzonej działalności na danym terenie

- charakter zagospodarowania terenu

- dane o budowie geologicznej w rejonie wybranych obszarów

- dane dotyczące warunków hydrogeologicznych w rejonie wybranych obszarów

- analizy lokalizacji obszarów w stosunku do wód powierzchniowych i ukształtowania terenu

- oceny odporności poziomów wodonośnych na zanieczyszczenie.

Na podstawie wykonanej analizy określono stopień ryzyka zagrożenia życia i zdrowia, zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w skali cztero stopniowej:

- brak zagrożenia lub zagrożenie minimalne X

- zagrożenie małe XX

- zagrożenie średnie XXX

- zagrożenie duże XXXX

Zagrożenie to określono dla czterech komponentów:

- wody powierzchniowe

- wody podziemne poziomu gruntowego

- wody podziemne poziomu użytkowego

- zdrowie i życie ludzi.

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę stopnia zagrożenia życia i zdrowia ludzi, wód powierzchniowych i podziemnych.

Tabela 6

Określenie stopnia zagrożenia życia i zdrowia, wód podziemnych i powierzchniowych

| Numer identyfikacyjny obiektu | Lokalizacja miejsca badania | Stopień zagrożenia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wód powierzchniowych | Poziomu wód gruntowych | Poziomu użytkowego | Zdrowia i życia ludzi |
| Gmina Buk |  |  |  |  |  |
| 1* | Buk, działka nr 728/6 | X | XXX | X | XXX |
| 2 | Wielkawieś, działka nr 701/3 | X | XXX | X | XXX |
| 3 | Wieś Cieśle, działka ewidencyjna nr 2/8 | XXX | XXX | X | XX |
| 4 | Kalwy, teren przy drodze nr 307, obszar strefy ochronnej ujęcia wody w m. Kalwy | XXX | XXXX | XXX | XXX |
| Gmina Czerwonak |  |  |  |  |  |
| 5 | Tereny rekreacyjne w dolinie Warty w rejonie m. Czerwonak | XXX | XXX | X | XXX |
| 6 | Teren COŚ w Koziegłowach | XXX | XXX | X | XX |

| 7 | Tereny rolnicze w rejonie składowiska odpadów w Owińskach (pomiędzy kwaterami składowania i zbiornikiem odcieków | X | XXX |  | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Owiplant Sp. z o.o. Poznańska 15, 62-005 Owińska | X | XX | X | XX |
| 9* | Osiedle Leśne, Koziegłowy | X | XX | X | XXX |
| 10 | Koziegłowy, działka nr 50 | X | XX | X |  |
| Gmina Dopiewo |  |  |  |  |  |
| 11 | Punkt poboru opłat na autostradzie A2 w rejonie m. Gołuski oraz pola uprawne w rejonie tego obszaru | X | X | X | XX |
| 12 | Teren składowiska odpadów w Dopiewie i tereny rolnicze położone w jego otoczeniu | X | XX | X | XX |
| 13* | Teren strefy ochronnej ujęcia wody w Skórzewie | X | XXXX | XXX | XXXX |

| 14 | Stacja paliw Skórzewo ul. Malwowa 150 | X | XXXX | XXX | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Kleszczewo |  |  |  |  |  |
| 15* | Obszar w rejonie skrzyżowania autostrady A2 i drogi nr 434 | X | XX | X | XX |
| Gmina Komorniki |  |  |  |  |  |
| 16 | Tereny w rejonie skrzyżowania trasy PKP i ul. Kolejowej w Plewiskach | X | XXX | XX | XX |
| 17* | Działki nr 230, 233, 234, 235 w Łęczycy. | XXX | XXX | X | XX |
| 18 | Pola uprawne w m. Wiry w sąsiedztwie ul. Łęczyckiej i linii PKP w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego | X | X | X | XX |

| 19* | Teren rolnicze w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego przy drodze krajowej nr 5 i linii PKP w rejonie m. Szreniawa | X | X | X | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Kostrzyn |  |  |  |  |  |
| 20 | JERONIMO MARTINS Dystrybucja S,A, Ul. Żniwna 5 62-020 Kostrzyn | X | XX | X | X |
| 21* | Teren w Kostrzynie pomiędzy ul. Warzywną, Poznańską i drogą krajową nr E30 | X | XX | X | XX |
| 22* | Dilna Cybiny w m. Iwno | XXXX | XX | X | XX |
| 23 | WP SIGMA Sp. z o.o. Kostrzyn, ul. Słowackiego 5, Działka nr 102/7. Teren po Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa | X | XX | X | XX |
| 24 | Stacja paliw, Kostrzyn ul. Kościuszki 24, Działka nr 533 | X | XXX | X | XX |
| Gmina Kórnik |  |  |  |  |  |
| 25* | Dolina Jeziora Kórnickiego, teren w dolinie jeziora przy parkingu na ul. Zamkowej dla turystów odwiedzających zamek | XXXX | XX | X | XXX |
| 26 | Tereny rolnicze w sąsiedztwie nieczynnego składowiska w Czmoniu i teren składowiska w Czmoniu | X | XXX | XXX | XX |
| 27 | Tereny wzdłuż drogi nr 42 w rejonie m. Skrzynki | XX | X | X | XX |
| 28 | Oczyszczalnia ścieków w m. Borówiec | XXX | X | X | XX |
| 29 | Kórnik, Działka nr 296/6 Teren stacji paliw PKN ORLEN | X | XXX | X | XX |

| 30 | Teren odlewni aluminium „KARMIL” Sp. z o.o. Runowo 2 62-035 Kórnik | X | XXX | X | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Tereny wzdłuż obwodnicy miasta Kórnik – Droga wojewódzka nr 434 na odcinku od drogi powiatowej Bnin – Konarskie do ronda na ul. Mosińskiej | X | XX | X | XX |
| 32 | Tereny wzdłuż drogi krajowej nr S11 od ronda Kórnik Południe do miejscowości Dębiec | X | XX | X | XX |
| 33* | Tereny w sąsiedztwie lotniska wojskowego w Krzesinach | X | XX | X | XX |
| 34 | Tereny firmy „KOMBUS” w Czołowie | X | XX | X | XX |

| Miasto Luboń |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | LUVENA S.A. Luboń, Ul. Romana Maya 1 | XXXX | XXXX | XX | XXX |
| 36 | TRANS-LUB Luboń, ul. Przemysłowa 13/15 | X | XX | X | XX |
| 37 | KOM-LUB Sp. z o.o. Luboń, ul. Niepodległości 11 | X | XX | X | XX |
| 38 | Lubania S.A. Luboń, ul. Armii Poznań 49 | XX | XXX | X | XXX |
| 39 | SULFOCHEM Zakład Doświadczalno Produkcyjny, Luboń, ul. Chemików 5 | XX | XXX | XX | XXX |
| 40 | MULTICHEM Sp. z o.o. Luboń, ul. Przemysłowa 2 | XX | XXX | XX | XXX |
| 41 | KONDOR POLSKA Sp. z o.o. Luboń, ul. Dworcowa 15 | XX | XXX | XX | XX |
| 42* | Luboń, ul. Dębiecka | XX | XXX | X | X |

| 43* | Luboń, tereny łąkowe wzdłuż „Kocich Dołów” | XXX | XXX | X | XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Luboń, teren PKP | XX | XXX | X | XX |
| Gmina Mosina |  |  |  |  |  |
| 45* | Tereny rolne wsi Czapury | XXX | XXX | X | XXX |
| 46 | Teren aktywizacji gospodarczej w Mosinie pomiędzy ulicami Śremską, Gałczyńskiego, Leśmiana | X | XX | XX | XX |
| 47 | Firma „IDMAR” Krosno, ul. Główna | X | XX | XX | XX |
| 48* | Tereny łąkowe w dolinie Warty i Kanału Mosińskiego, w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Mosinie | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| 49 | Tereny w granicach doliny Warty na południe od m. Świątniki i Rogalin w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Stacja paliw, Mosina ul. Mocka, Działki nr 807, 808 | XX | XXXX | XXXX | XXX |
| 51 | Pobocze drogi Mosina – Czempiń, działka nr 430, obręb Krosno, gmina Mosina | X | XX | XX | XX |
| 52 | Teren zajezdni autobusowej, Działki nr 91/1, 91/2 obręb Wiórek | X | X | X | XX |
| Gmina Murowana Goślina |  |  |  |  |  |
| 53 | Obszar przy drodze nr 187 Murowana Goślina – Oborniki w rejonie m. Białęgi | X | X | X | XX |

| 54* | Tereny przy drodze nr 196 Murowana Goślina – Wągrowiec w rejonie obniżenia terenu Jeziora Dobre | XXX | X | X | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Tereny rolnicze w sąsiedztwie składowiska odpadów w m. Białęgi położone na wschód od terenu składowiska | X | X | X | XX |
| 56 | Teren fermy norek w Szymankowie i okolice, Nortex Sp. z o.o. | X | X | X | XX |
| 57* | Tereny w rejonie ul. Starczanowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Jodłową w Murowanej Goślinie | X | X | X | XX |
| 58 | Otoczenie terenu zakładu BOWIN, Murowana Goślina, ul. Polna, teren na północ od zakładu | XX | X | X | XX |

| 59 | Rejon zakładu ILT Jan Szymczak, Głębocko 8a, | X | X | X | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Tereny rolnicze w rejonie gospodarstwa Rolnego Jarosław Janiszewski, Mściszewo 60 | X | X | X | XX |
| 61 | Stacja Paliw, Kłos Zdzisława, 62-095 Murowana Goślina, Gnieźnieńska 40 | X | XXX | X | XXX |
| Gmina Pobiedziska |  |  |  |  |  |
| 62 | Ogrody działkowe Wagowo | X | X | X | XX |
| 63* | Teren ujęcia wody w Pobiedziskach | X | XXXX | XX | XXX |
| 64 | Biskupice – Jeżykowo Tereny w rejonie drogi nr 5 i linii kolejowej Poznań – Gniezno | X | X | X | XX |
| Miasto Puszczykowo |  |  |  |  |  |
| 65* | Teren stacji PKP Puszczykowo | X | X | X | XX |
| 66 | Tereny przy drodze nr 430, położone na zachód od tej drogi | X | X | X | XX |
| Gmina Rokietnica |  |  |  |  |  |
| 67* | Teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie na działce nr 66/2 | X | XXX | X | XX |
| 68 | Tereny w dolinie Samicy przy drodze Rokietnica – Sobota | XXXX | XXX | X | XX |
| Gmina Stęszew |  |  |  |  |  |
| 69* | Tereny łąkowe w m. Dębienko, w dolinie bezimiennego dopływu Samicy, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego pomiedzy drogą krajową nr 5 a linią PKP | XXX | XXX | X | XX |
| 70 | Dolina samicy w Witoblu | XXX | XXX | X | XX |
| 71 | Strykowo, działki nr 460, 43/1 i 45/9 | X | XX | X | XX |
| Gmina Suchy Las |  |  |  |  |  |
| 72 | I.M.S. Glass Decor Złotkowo, ul. Złota 3 | X | XX | X | XX |
| 73 | Bowa Polska Sp. z o.o. Złotkowo, Obornicka 10 | X | XX | X | XX |
| 74* | Tereny AG w Złotkowie pomiędzy ul. Obornicką a linią PKP Poznań – Piła | X | XXX | X | XX |
| 75 | Suchy Las – Obszar AG DIAMENTOWA | X | XXX | X | XX |
| 76 | Złotkowo – rejon planowanego węzła komunikacyjnego – skrzyżowanie planowanej drogi S11 z istniejącą drogą K-11 | X | XX | X | XX |
| 77* | Jelonek – rejon skrzyżowania ul. Obornickiej i u. Złotnickiej | X | XXX | X | XX |
| 78 | Teren strefy ochronne ujęcia wody Zielątkowo w dolinie Samicy | XXXX | XXXX | XXX | XXX |
| 79 | Obszary położone w sąsiedztwie składowiska odpadów w Suchym Lesie od strony północnej i wschodniej | X | XX | X | X |
| 80 | Teren poligonu ‘Biedrusko” | X | XX | X | X |

| 81 | Suchy Las, ul. Jagodowa 57, działka nr 523/1 | X | XX | X | XXX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Swarzędz |  |  |  |  |  |
| 82* | Tereny rolnicze w Paczkowie przy trasie samochodowej E30 i linii PKP | X | XX | X | XX |
| 83 | STENA Sp z o.o. Swarzędz, ul. Rabowicka 2 | X | XXX | X | XX |
| 84 | Tereny rolnicze położone na południe od obszarów AG przy ul. Rakowickiej – za południową granicą parkingów VW – STS | X | X | X | XX |
| 85 | Teren pól uprawnych w rejonie składowiska odpadów w Rabowicach położonych na zachód od terenu składowiska | X | XX | X | XX |
| 86* | Teren bocznicy PKP w Swarzędzu | X | XXX | X | XX |
| 87* | Dolina Cybiny poniżej Jeziora Swarzędzkiego | XXX | XXX | X | XXX |
| 88 | Tereny rolnicze w Kobylnicy przy trasie krajowej nr 5 i linii PKP Poznań – Gniezno | X | X | X | XX |
| 89 | Teren stacji paliw Swarzędz, ul. Wrzesińska 188, Działki nr 180, 181. | X | XXX | X | XXX |
| 90 | Teren stacji paliw. Swarzędz ul. Poznańska 14, działki nr 362/1, 362/2, 362/3 i 256 | X | XXX | X | XXX |
| 91 | Stacja transformatorowa nr 06579 Katarzynki – część działki nr w. 37/13 w Katarzynkach, gmina Swarzędz | X | XXX | X | X |
| Gmina Tarnowo Podgórne |  |  |  |  |  |
| 92* | Tereny rolnicze na południe od trasy nr E30 pomiędzy m. Tarnowo Podgórne i m. Sady | X | XX | X | XX |

| 93 | Tereny pól uprawnych w rejonie składowiska odpadów w Rumianku i kompostowni położone na wschód od składowiska | X | XX | X | XX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94* | Tereny leśne przy skrzyżowaniu drogi nr 307 i nr 205 w Wysogotowie | X | XXXX | XX | XXX |
| 95 | Stacja paliw, Przeźmierowo, ul. Rynkowa 119, Działki nr 1/17, 858/5 | X | XXXX | XX | XXX |
| 96 | Ogródki działkowe w Sierosławiu | X | X | X | XX |
| 97 | Tereny wzdłuż drogi powiatowej nr 184 na odcinku Baranowo – Chyby | X | X | X | XX |

- SZACUNKOWE KOSZTY WYKONANIA BADAŃ

Koszty wykonania badań dla poszczególnych obiektów, oraz dla wszystkich obiektów w wariancie optymalnym i minimalnym oszacowano na podstawie informacji pozyskanych z działających na polskim rynku laboratoriów analitycznych posiadających wdrożone systemy jakości.

Szacowanie kosztów wykonano w oparciu o ceny analiz pojedynczych próbek wraz poborem tych próbek, oraz proponowaną ilość próbek do badań. Zestawienie kosztów ilustruje tabela 6.

Koszty te uwzględniają pobór próbek oraz analizę jakościową i ilościową poszczególnych zanieczyszczeń.

Tabela 7

Szacunkowe koszty wykonania badań [ceny netto w PLN]

| Numer identyfikacyjny obiektu | Lokalizacja miejsca badania | Szacunkowy koszt badań na typowanym terenie [netto PLN] |
| --- | --- | --- |
| Gmina Buk |  |  |
| 1* | Buk, działka nr 728/6 | 1300 |
| 2 | Wielkawieś, działka nr 701/3 | 2600 |
| 3 | Wieś Cieśle, działka ewidencyjna nr 2/8 | 2600 |
| 4 | Kalwy, teren przy drodze nr 307, obszar strefy ochronnej ujęcia wody w m. Kalwy | 2600 |
| Gmina Czerwonak |  |  |
| 5 | Tereny rekreacyjne w dolinie Warty w rejonie m. Czerwonak | 3250 |
| 6 | Teren COŚ w Koziegłowach | 3200 |
| 7 | Tereny rolnicze w rejonie składowiska odpadów w Owińskach (pomiędzy kwaterami składowania i zbiornikiem odcieków | 1600 |
| 8 | Owiplant Sp. z o.o. Poznańska 15, 62-005 Owińska | 6400 |
| 9* | Osiedle Leśne, Koziegłowy | 2600 |
| 10 | Koziegłowy, działka nr 50 | 2600 |

| Gmina Dopiewo |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 | Punkt poboru opłat na autostradzie A2 w rejonie m. Gołuski oraz pola uprawne w rejonie tego obszaru | 3900 |
| 12 | Teren składowiska odpadów w Dopiewie i tereny rolnicze położone w jego otoczeniu | 3250 |
| 13* | Teren strefy ochronnej ujęcia wody w Skórzewie | 1300 |
| 14 | Stacja paliw Skórzewo ul. Malwowa 150 | 6000 |
| Gmina Kleszczewo |  |  |
| 15* | Obszar w rejonie skrzyżowania autostrady A2 i drogi nr 434 | 1950 |
| Gmina Komorniki |  |  |
| 16 | Tereny w rejonie skrzyżowania trasy PKP i ul. Kolejowej w Plewiskach | 3900 |
| 17* | Działki nr 230, 233, 234, 235 w Łęczycy. | 1300 |
| 18 | Pola uprawne w m. Wiry w sąsiedztwie ul. Łęczyckiej i linii PKP w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego | 2600 |
| 19* | Teren rolnicze w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego przy drodze krajowej nr 5 i linii PKP w rejonie m. Szreniawa | 1950 |
| Gmina Kostrzyn |  |  |
| 20 | JERONIMO MARTINS Dystrybucja S,A, Ul. Żniwna 5 62-020 Kostrzyn | 3900 |
| 21* | Teren w Kostrzynie pomiędzy ul. Warzywną, Poznańską i drogą krajową nr E30 | 1950 |
| 22* | Dilna Cybiny w m. Iwno | 1300 |

| 23 | WP SIGMA Sp. z o.o. Kostrzyn, ul. Słowackiego 5, Działka nr 102/7. Teren po Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa | 3900 |
| --- | --- | --- |
| 24 | Stacja paliw, Kostrzyn ul. Kościuszki 24, Działka nr 533 | 6000 |
| Gmina Kórnik |  |  |
| 25* | Dolina Jeziora Kórnickiego, teren w dolinie jeziora przy parkingu na ul. Zamkowej dla turystów odwiedzających zamek | 1300 |
| 26 | Tereny rolnicze w sąsiedztwie nieczynnego składowiska w Czmoniu i teren składowiska w Czmoniu | 2000 |
| 27 | Tereny wzdłuż drogi nr 42 w rejonie m. Skrzynki | 3900 |
| 28 | Oczyszczalnia ścieków w m. Borówiec | 1600 |
| 29 | Kórnik, Działka nr 296/6 Teren stacji paliw PKN ORLEN | 5200 |
| 30 | Teren odlewni aluminium „KARMIL” Sp. z o.o. Runowo 2, 62-035 Kórnik | 3600 |
| 31 | Tereny wzdłuż obwodnicy miasta Kórnik – Droga wojewódzka nr 434 na odcinku od drogi powiatowej Bnin – Konarskie do ronda na ul. Mosińskiej | 3900 |
| 32 | Tereny wzdłuż drogi krajowej nr S11 od ronda Kórnik Południe do miejscowości Dębiec | 3900 |
| 33* | Tereny w sąsiedztwie lotniska wojskowego w Krzesinach | 1950 |
| 34 | Tereny firmy „KOMBUS” w Czołowie | 2600 |
| Miasto Luboń |  |  |
| 35 | LUVENA S.A. Luboń, Ul. Romana Maya 1 | 7200 |
| 36 | TRANS-LUB Luboń, ul. Przemysłowa 13/15 | 3250 |
| 37 | KOM-LUB Sp. z o.o. Luboń, ul. Niepodległości 11 | 3250 |
| 38 | Lubania S.A. Luboń, ul. Armii Poznań 49 | 2250 |
| 39 | SULFOCHEM Zakład Doświadczalno Produkcyjny, Luboń, ul. Chemików 5 | 4800 |
| 40 | MULTICHEM Sp. z o.o. Luboń, ul. Przemysłowa 2 | 4000 |
| 41 | KONDOR POLSKA Sp. z o.o. Luboń, ul. Dworcowa 15 | 2600 |
| 42* | Luboń, ul. Dębiecka | 400 |
| 43* | Luboń, tereny łąkowe wzdłuż „Kocich Dołów” | 3600 |
| 44 | Luboń, teren PKP | 2600 |
| Gmina Mosina |  |  |
| 45* | Tereny rolne wsi Czapury | 3600 |
| 46 | Teren aktywizacji gospodarczej w Mosinie pomiędzy ulicami Śremską, Gałczyńskiego, Leśmiana | 3900 |
| 47 | Firma „IDMAR” Krosno, ul. Główna | 2600 |
| 48* | Tereny łąkowe w dolinie Warty i Kanału Mosińskiego, w granicach terenu ochrony pośredniej ujęcia wody w Mosinie wzdłuż drogi nr 431 | 1950 |
| 49 | Tereny w granicach doliny Warty na południe od m. Świątniki i Rogalin w granicach Rogalińskiego Parku Krajobrazowego | 3250 |
| 50 | Stacja paliw, Mosina ul. Mocka, Działki nr 807, 808 | 6000 |
| 51 | Pobocze drogi Mosina – Czempiń, działka nr 430, obręb Krosno, gmina Mosina | 1950 |
| 52 | Teren zajezdni autobusowej, Działki nr 91/1, 91/2 obręb Wiórek | 3250 |
| Gmina Murowana Goślina |  |  |
| 53 | Obszar przy drodze nr 187 Murowana Goślina – Oborniki w rejonie m. Białęgi | 3250 |
| 54* | Tereny przy drodze nr 196 Murowana Goślina – Wągrowiec w rejonie obniżenia terenu Jeziora Dobre | 1950 |
| 55 | Tereny rolnicze w sąsiedztwie składowiska odpadów w m. Białęgi położone na wschód od terenu składowiska | 3250 |
| 56 | Teren fermy norek w Szymankowie i okolice, Nortex Sp. z o.o. | 800 |
| 57* | Tereny w rejonie ul. Starczanowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Jodłową w Murowanej Goślinie | 1950 |
| 58 | Otoczenie terenu zakładu BOWIN, Murowana Goślina, ul. Polna, teren na północ od zakładu | 1050 |
| 59 | Rejon zakładu ILT Jan Szymczak, Głębocko 8a, | 4200 |
| 60 | Tereny rolnicze w rejonie gospodarstwa Rolnego Jarosław Janiszewski, Mściszewo 60 | 600 |
| 61 | Stacja Paliw, Kłos Zdzisława, 62-095 Murowana Goślina, Gnieźnieńska 40 | 6000 |
| Gmina Pobiedziska |  |  |
| 62 | Ogrody działkowe Wagowo | 6400 |
| 63* | Teren ochrony ujęcia wody w Pobiedziskach | 1300 |
| 64 | Biskupice – Jeżykowo Tereny w rejonie drogi nr 5 i linii kolejowej Poznań – Gniezno | 3900 |
| Miasto Puszczykowo |  |  |
| 65* | Teren stacji PKP Puszczykowo | 1950 |
| 66 | Tereny przy drodze nr 430, położone na zachód od tej drogi | 3900 |
| Gmina Rokietnica |  |  |
| 67* | Teren oczyszczalni ścieków w Bytkowie na działce nr 66/2 | 1200 |
| 68 | Tereny w dolinie Samicy przy drodze Rokietnica – Sobota | 2600 |
| Gmina Stęszew |  |  |
| 69* | Tereny łąkowe w m. Debienko, w dolinie bezimiennego dopływu Samicy, w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego pomiędzy drogą krajową nr 5 a linią PKP | 1950 |
| 70 | Dolina samicy w Witoblu | 2600 |
| 71 | Strykowo, działki nr 460, 43/1 i 45/9 | 1050 |
| Gmina Suchy Las |  |  |
| 72 | I.M.S. Glass Decor Złotkowo, ul. Złota 3 | 3750 |
| 73 | Bowa Polska Sp. z o.o. Złotkowo, Obornicka 10 | 1750 |
| 74* | Tereny AG w Złotkowie pomiędzy ul. Obornicką a linią PKP Poznań – Piła | 2600 |
| 75 | Suchy Las – Obszar AG DIAMENTOWA | 3900 |
| 76 | Złotkowo – rejon planowanego węzła komunikacyjnego – skrzyżowanie planowanej drogi S11 z istniejącą drogą K-11 | 3250 |
| 77* | Jelonek – rejon skrzyżowania ul. Obornickiej i ul. Złotnickiej | 1950 |
| 78 | Teren strefy ochronne ujęcia wody Zielątkowo w dolinie Samicy | 1600 |
| 79 | Obszary położone w sąsiedztwie składowiska odpadów w Suchym Lesie od strony północnej i wschodniej | 2400 |
| 80 | Teren poligonu ‘Biedrusko” | 5200 |
| 81 | Suchy Las, ul. Jagodowa 57, działka nr 523/1 | 1950 |
| Gmina Swarzędz |  |  |
| 82* | Tereny rolnicze w Paczkowie przy trasie samochodowej E30 i linii PKP | 2600 |
| 83 | STENA Sp z o.o. Swarzędz, ul. Rabowicka 2 | 5200 |
| 84 | Tereny rolnicze położone na południe od obszarów AG przy ul. Rakowickiej – za południową granicą parkingów VW – STS | 3900 |
| 85 | Teren pól uprawnych w rejonie składowiska odpadów w Rabowicach położonych na zachód od terenu składowiska | 3250 |
| 86* | Teren bocznicy PKP w Swarzędzu | 2600 |
| 87* | Dolina Cybiny poniżej Jeziora Swarzędzkiego | 1950 |
| 88 | Tereny rolnicze w Kobylnicy przy trasie krajowej nr 5 i linii PKP Poznań – Gniezno | 3250 |
| 89 | Teren stacji paliw Swarzędz, ul. Wrzesińska 188, Działki nr 180, 181. | 6000 |
| 90 | Teren stacji paliw. Swarzędz ul. Poznańska 14, działki nr 362/1, 362/2, 362/3 i 256 | 6000 |
| 91 | Stacja transformatorowa nr 06579 Katarzynki – część działki nr w. 37/13 w Katarzynkach, gmina Swarzędz | 1050 |

| Gmina Tarnowo Podgórne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 92* | Tereny rolnicze na południe od trasy nr E30 pomiędzy m. Tarnowo Podgórne i m. Sady | 2600 |
| 93 | Tereny pól uprawnych w rejonie składowiska odpadów w Rumianku i kompostowni położone na wschód od składowiska | 1600 |
| 94* | Tereny leśne przy skrzyżowaniu drogi nr 307 i nr 205 w Wysogotowie | 2600 |
| 95 | Stacja paliw, Przeźmierowo, ul. Rynkowa 119, Działki nr 1/17, 858/5 | 6000 |
| 96 | Ogródki działkowe w Sierosławiu | 6400 |
| 97 | Tereny wzdłuż drogi powiatowej nr 184 na odcinku Baranowo – Chyby | 3900 |
| Koszt opracowania sprawozdania wraz z propozycją terenów do dalszych badań w wariancie minimum |  | 14 000 |
| Koszt opracowania sprawozdania wraz z propozycją terenów do dalszych badań w wariancie optymalnym |  | 21 000 |
| Łączny koszt wykonania badań w wariancie minimum wraz ze sprawozdaniem |  | 67 650 |
| Łączny koszt wykonania badań w wariancie optymalnym wraz ze sprawozdaniem |  | 320 500 |

- PODSUMOWANIE

W myśl art. 109 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150, tekst jednolity ze zmianami) Starosta w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonuje oceny jakości gleb i ziemi oraz obserwacji zmian tej jakości.

W celu realizacji tego obowiązku opracowano program okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru powiatu poznańskiego, który zawiera propozycję terenów wytypowanych do badań w wariancie optymalnym i minimalnym wraz z określeniem szacunkowych kosztów tych badań, oraz propozycję gromadzenia wyników badań.

Wytypowano do badań tereny przemysłowe, komunikacyjne, tereny rolnicze w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych, pola uprawne na których stosowano komunalne osady ściekowe, strefy ochronne ujęć wód podziemnych, chronione tereny przyrodnicze, tereny zalewowe, otoczenie zbiorników wodnych.

W wariancie optymalnym wytypowano łącznie 97 obszarów do badań a w wariancie minimalnym 27 obszarów.

Przed rozpoczęciem poboru próbek ze wszystkich terenów należy uzyskać zgodę właścicieli tych obszarów. Zapis zawarty w artykule 109 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 25 z 2008 r., poz. 150, tekst jednolity ze zmianami) zgodnie z którym Starosta jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań jakości gleb i ziemi nie jest jednoznaczny z upoważnieniem do prowadzenia tych badań na terenach prywatnych bez zgody właściciela.

Z wykonanych badań winno zostać sporządzone sprawozdanie zawierające następujące informacje:

- o terenach na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleb lub ziemi

- o obszarach proponowanych do badań w kolejnym cyklu.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń standardów jakości gleb lub ziemi proponuje się aby badania szczegółowe wraz z wskazaniem zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji wykonał podmiot korzystający ze środowiska zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 ze zmianami).

Cykl okresowych badań proponuje się prowadzić w odstępach 3 letnich.