Załącznik nr 5

(stanowi załącznik nr 1 do projektu umowy)

- Stacje robocze –  80 szt.

Wymagania w stosunku do stacji roboczych:

| Lp. | Parametr | Wymagana minimalna wartość parametru | Wartość parametru w oferowanym sprzęcie |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Procesor | zgodny z x86 o wydajności ocenionej na co najmniej 5200 punktów zdobytych w teście PerformanceTest 8.0 (1050) WIN64 – CPU ( CPU Mark ) wykonanym na oferowanej konfiguracji pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 7 Professional 64bit | Spełnia/nie spełnia* |
| B | Płyta główna | jednoprocesorowa, na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, obsługa pamięci dwukanałowych DDR3 min.1600 MHz (bez overclocking’u) (min. 2xDIMM, możliwość rozbudowy do min. 16GB), zintegrowana karta sieciowa 1Gb/s obsługująca technologie PXE, PME/WOL; min. 1 gniazdo PCI Express 3.0 x 16, min. 1 gniazdo PCI Express 2.0 x 1; kontroler SATA III ( min. 2 kanały wewnętrzne ); kontroler SATA II ( min. 2 kanały wewnętrzne ); kontroler USB (min. 2 porty USB 3.0, min. 6 portów USB 2.0) , porty zewnętrzne: min. 2 porty PS/2, porty audio, 2 porty USB 3.0, 2 porty USB 2.0, 1xVGA, 1xDVI, 1xRJ45; płyta musi mieć zainstalowany aktualny firmware | Spełnia/nie spełnia* |
| C | Pamięć RAM | DDR3 2x 4GB, min. 1600 MHz, CAS Latency (CL) max 10 ( pamięć musi znajdować się na liście kompatybilności publikowanej przez producenta płyty głównej ) | Spełnia/nie spełnia* |
| D | Dysk twardy | - format szerokości: 2.5 cala, - pojemność: min 120 GB, - interfejs: SATA 6Gbps ( z kompatybilnością wsteczną do 3Gbps) - MTBF: min. 2 000 000 godzin, - szybkość ciągłego zapisu sekwencyjnego: min. 300MB/s, - szybkość ciągłego odczytu sekwencyjnego: min. 500MB/s, - liczba 4kB-owych operacji losowego zapisu: min. 80,000, - liczba 4kB-owych operacji losowego odczytu: min. 90,000. | Spełnia/nie spełnia* |
| E | Obudowa | - zgodna ze standardem ATX , umożliwiająca zamontowanie jednocześnie: - 2 napędów wewnętrznych 3.5", - 1 napędu zewnętrznego 5.25" (bezpośredni dostęp do „czoła” napędu - bez dodatkowych osłon np. klapek) , - 1 napędu zewnętrznego 3.5", - na froncie obudowy: min. 2 x USB - bezpośrednie dojście do gniazd ( bez konieczności otwierania klapek itp. ), - 1 x słuchawki, 1 x mikrofon, - wyłącznik z przodu obudowy, nie może wystawać poza obrys więcej niż 2mm, - kolor czarny, | Spełnia/nie spełnia* |
| F | Napęd optyczny | napęd optyczy DVD+/-RW – zapis DVD+/-R min. x20, zapis DVD+RW min x8, zapis DVD-RW min x6, zapis DVD+/-R DL min. x8, zapis CD-R min. x48, zapis CD-RW min. x24, odczyt CD-ROM min. 48, odczyt DVD-ROM min. 16, w kolorze obudowy | Spełnia/nie spełnia* |
| G | Zasilacz | zasilacz min. 350W z aktywnym PFC ( wentylator o średnicy min. 120mm ) zgodny ze standardem ATX12V 2.3 lub nowszym, automatyczna regulacja obrotów wentylatora, zabezpieczenia: podnapięciowe, przeciwzwarciowe, przeciwprzeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, MTBF min. 60 000. Minimalne wymagania na połączenia: 1x20+4PIN, 1x4PIN 12V, 3 x SATA, 2 x Molex, 1xFloppy. Sprawność: min. 80%. | Spełnia/nie spełnia* |
| H | Karta grafiki | zintegrowana lub zewnętrzna karta grafiki (chłodzenie pasywne), | Spełnia/nie spełnia* |
| I | Certyfikaty | - certyfikat lub deklaracja zgodności CE dla całego komputera, - certyfikat lub deklaracja producenta potwierdzająca głośność jednostki na poziomie równym lub mniejszym niż 26 dB w normalnym trybie pracy (z pracującym dyskiem, bez napędów optycznych) zgodnie z normą ISO 7779 oraz ISO 9296. Zamawiający informuje, że jeśli dostarczone przez wybranego dostawcę komputery będą budzić zastrzeżenia co do poziomu wytwarzanego hałasu, może zlecić wykonanie odpowiednich badań w tym zakresie w niezależnym, specjalizowanym laboratorium, na swój koszt. Jeśli wynik badań potwierdzałby zastrzeżenia zamawiającego zostałoby to potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy, ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami prawnymi. | Spełnia/nie spełnia* |
| J | System operacyjny | - licencja Microsoft Windows Pro 10 64 bit OEM PL, - zainstalowany MS Windows 7 Professional 64bit SP1 OEM ze wszystkimi aktualnymi poprawkami, | Spełnia/nie spełnia* |
| K | Inne | kabel UTP kat. 5E o długości 3m, zakończony złączami RJ45, kolor szary. | Spełnia/nie spełnia* |
| L | gwarancja | gwarancja: min. 3 lata | Spełnia/nie spełnia* |

* niepotrzebne skreślić

............................, dnia……...………….r.

...............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)