ZAŁĄCZNIK DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

- Stacja robocza -25 szt.

Wymagania w stosunku do stacji roboczej:

  - procesor - klasy x86, dwurdzeniowy, taktowanie pojedynczego rdzenia zegarem: min. 2.5 GHz, pamięć cache drugiego poziomu min. 3MB, wsparcie dla instrukcji 64 bitowych  lub procesor o równoważnej wydajności wg wyników testu przeprowadzonego przez Dostawcę. W przypadku użycia przez Dostawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Dostawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego,

  - płyta główna – ATX lub micro-ATX, jednoprocesorowa, na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, technologia szyny systemowej min. 1066 MHz, obsługa pamięci dwukanałowych DDR2 min. 800MHz; zintegrowana karta graficzna, sieciowa 1Gb/s; posiadająca szynę PCI Express dla urządzeń dodatkowych; złącza: min. 1 x PCI-Express x16, min. 1 x PCI-Express x4, min. 2x PCI; kontroler min. 4 x USB 2.0; kontroler ATA/133 ( min. 1 kanał ); kontroler SATA II (min. 4 kanały wewnętrzne, min. 1 kanał zewnętrzny);  porty zewnętrzne: porty klawiatury i myszy PS2,

  - obudowa: mini lub midi tower zgodna ze standardem ATX , zasilacz min.350W z PFC ( wentylator min. 120mm ) zgodny ze standardem ATX12V 2.0 lub nowszym, na froncie obudowy: min. 2 x USB, 1 x słuchawki, 1 x mikrofon.

  - pamięć RAM - DDR2 2x 1GB, min. 800MHz,

  - dysk – HDD - pojemność min. 250 GB, interfejs SATA-II, prędkość obrotowa 7200 rpm, cache min. 16MB,

  - DVD+/-RW –  zapis DVD+/-R min. x18, zapis DVD+RW min x8, zapis DVD-RW min x6, zapis DVD+/-R DL min. x8, zapis CD-R min. x48, zapis CD-RW min. 32, zapis DVD-RAM min. x14,  odczyt CD-ROM min. 48, odczyt DVD-ROM min. 16, technologia LightScribe lub podobna, wersja BOX ( z oprogramowanie do nagrywania ) w kolorze obudowy,

  - klawiatura o parametrach:

    - długość przewodu: min. 1,5m,

    - układ QWERTY,

    - złącze PS/2,

  - mysz o parametrach:

    - optyczna, przewodowa,

    - długość przewodu: min. 1,5m,

    - min. 3 przyciski, 1 rolka,

    - złącze combo: USB, PS/2 ( realizowane za pomocą dołączonej przejściówki )

    - rozdzielczość CPI/DPI min. 800,

  - licencja MS Windows Vista Business PL OEM 32bit,

  - licencja MS Office 2007 Standard MOLP GOV PL,

  - zainstalowany na zasadzie downgrade’u MS Windows XP Professional PL OEM,

  - zainstalowany MS Office 2003 Standard MOLP PL,

  - zainstalowane wszystkie aktualne poprawki na: Microsoft Windows XP Professional i MS Office 2003 Standard PL,

  - kabel UTP kat. 5E o długości 3m, zakończony złączami RJ45,

  - deklaracja zgodności CE dla całego komputera,

  - głośność jednostki mierzona zgodnie z normą ISO 9296 poniżej 37 dB (nie dotyczy hałasu emitowanego przez DVD); Zamawiający  nie wymaga od dostawców potwierdzenia spełnienia tego warunku, informuje jednak, że jeśli dostarczone przez wybranego dostawcę komputery będą budzić zastrzeżenia co do poziomu wytwarzanego hałasu, może zlecić wykonanie odpowiednich badań w tym zakresie w niezależnym, specjalizowanym laboratorium, na swój koszt. Jeśli wynik badań potwierdzałby zastrzeżenia zamawiającego zostałoby to potraktowane jako niedotrzymanie warunków umowy, ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami prawnymi,

  - gwarancja: 3 lata.

- Monitor kolorowy LCD -20 szt.

Wymagania w stosunku do monitora:

  - przekątna ekranu 17 cali,

  - typ panela LCD: TN + film

  - rozdzielczość nominalna 1280x1024,

  - plamka max. 0.264mm,

  - kontrast min. 700:1,

  - jasność min. 300 cd/m²,

  - czas reakcji matrycy max. 5 ms,

  - kabel zasilający zakończony wtykiem IEC źeńskim,

  - wewnętrzny zasilacz,

  - zintegrowane głośniki: min.  1W + 1W

  - wejście analogowe D-sub 15 pin,

  - certyfikaty: CE; TCO 2003, ISO 13406-2,MPR III

  - gwarancja: 3 lata.

- Microsoft Windows Server CAL 2008 User MOLP GOV – 25 licencji.

- Microsoft SQL CAL 2005 Device MOLP GOV – 10 licencji.

- INFORTREND EonStor S16S-J1000-S , min. 1 rok gwarancji – 1szt.

- Dysk twardy ATA/100 – 4szt.

Wymagania w stosunku do dysku twardego:

- min. 320 GB,

- interfejs ATA/100,

- rozmiar 3,5”,

- prędkość obrotowa 7200 RPM,

- pamięć cache min. 16MB,

- gwarancja: 3 lata.

- Dysk twardy SATAII typ1 – 4szt.

Wymagania w stosunku do dysku twardego:

- min. 320 GB,

- interfejs SATA 3Gb/s,

- rozmiar 3,5”,

- prędkość obrotowa 7200 RPM,

- pamięć cache min. 16MB,

- gwarancja: 3 lata.

- Dysk twardy SATAII typ2 – 8szt.

Wymagania w stosunku do dysku twardego:

pojemność min. 1TB,

pamięć cache min. 32 MB,

rozmiar 3,5”,

prędkość obrotowa 7 200 RPM,

interfejs SATA 3Gb/s,

technologia NCQ,

przeznaczony do pracy w serwerach i macierzach RAID

gwarancja: 5 lat.

- Zasilacz komputerowy – 4szt.

Wymagania w stosunku do zasilacza:

moc min. 350W,

wentylator min. 120mm z automatyczną regulacją obrotów w zależności od temperatury,

zabezpieczenia: zwarciowe, przeciążeniowe, przepięciowe, termiczne,

typy złącz:

  - 20/24pin ATX 2.0 – 1szt.,

  - 4pin ATX 12V – 1szt.,

  - SATA – 2szt.,

  - MOLEX  – 7szt.,

  - Floppy  – 1szt.

gwarancja: 2 lata.

- Klawiatura - 10szt.

Wymagania w stosunku do klawiatury:

długość przewodu: min. 1,5m,

układ QWERTY,

złącze PS/2,

gwarancja 2 lata.

- Mysz - 10szt.

Wymagania w stosunku do myszy:

- optyczna, przewodowa

- długość przewodu: min. 1,5m,

- złącze combo: USB, PS/2 ( realizowane za pomocą przejściówki )

- min. 3 przyciski, 1 rolka

- rozdzielczość CPI/DPI min. 800,

- gwarancja 2lata.

- Płyty CD-R 700MB min. 52x  - 160szt.,

- Płyty DVD-R 4,7GB min. 16x  - 50szt.,

- Sprężone powietrze ( min. 600ml, niepalne) – 6 szt.

CZĘŚĆ II

1)  Urządzenie zabezpieczające sieć typ 1 – 1szt.

Wymagania w stosunku do urządzenia zabezpieczającego sieć:

- urządzenie musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa, tzn. w jednym urządzeniu umożliwia realizacje następujących funkcji:

  - firewall klasy Stateful Inspection,

  - antywirus,

  - system detekcji i prewencji włamań (IDP),

  - VPN, zgodny z IPSec, PPTP i L2TP, SSL-VPN,

  - antyspam,

  - filtracja stron www ,

  - kontrola pasma (Traffic Management),

- system powinien pracować bez użycia dysków obrotowych, w oparci o pamięci FLASH,

- funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC),

- urządzenie powinno posiadać minimum 8 portów Ethernet 10/100,

- urządzenie powinno posiadać przynajmniej jeden port USB,

- firewall powinien zapewniać transfer na poziomie minimum 140 Mbps oraz minimum 60 Mbps przy szyfrowaniu 3DES,

- firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323,

- firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS lub LDAP,

- urządzenie powinno umożliwiać utworzenie min. 1500 polityk firewall,

- antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP,

- antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout),

- antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie,

- urządzenie powinno zapewniać obsługę min 150 tuneli VPN równocześnie,

- urządzenie powinno obsłużyć min. 300000 równoczesnych sesji,

- urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN,

- urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u,

- zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP,

- antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak:

1)sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail,

2)sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych,

3)RBL, ORDBL,

4)sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych

- oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu.

- moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji:

a)na bazie białej i czarnej listy URL

b)w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe

c)Javy, cookies i ActiveX

- oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o bazę przynajmniej 20 mln stron www pogrupowanych w 50 kategorii,

- urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej,

- urządzenie powinno wspierać konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do min. 4 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu trybach,

- urządzenie powinno umożliwiać pracę w klastrze, którego składową  jest  posiadane już urządzenie zabezpieczające sięć -  Fortigate 200A w trybie Active-Active,

- urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP i OSPF,

- urządzenie powinno wpierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy,

- urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów,

- dla urządzenia powinno być dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta,

- dla urządzenia powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta,

- urządzenie powinno być objęte min. roczną gwarancją producenta zapewniającą naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia ustarki w systemie 8x5,

- urządzenie powinno być objęte min. roczną subskrypcją oprogramowania i serwisu zapewniając:

dostęp do nowych wersji: firmware’u, definicji antywirusowych, antyspamowych, IPS, Content Filtering,

wsparcie techniczne realizowanego przy pomocy strony internetowej,

- Urządzenie zabezpieczające sieć typ2 -  2szt.

Wymagania w stosunku do urządzenia zabezpieczającego sieć:

- urządzenie musi posiadać zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa, tzn. w jednym urządzeniu umożliwia realizacje następujących funkcji:

  - firewall klasy Stateful Inspection

  - antywirus

  - system detekcji i prewencji włamań (IDP)

  - VPN, zgodny z IPSec, PPTP i L2TP, SSL-VPN

  - antyspam

  - filtracja stron www

  - kontrola pasma (Traffic Management)

- system powinien pracować bez użycia dysków obrotowych, w oparci o pamięci FLASH,

- funkcjonalność antywirusa powinna być zaimplementowana w oparciu o sprzętowy akcelerator (ASIC),

- urządzenie powinno posiadać minimum 5 portów Ethernet 10/100,

- urządzenie powinno posiadać przynajmniej jeden port USB,

- firewall powinien zapewniać transfer na poziomie minimum 50 Mbps oraz minimum 40 Mbps przy szyfrowaniu 3DES,

- firewall powinien obsługiwać NAT traversal dla protokołów SIP i H323,

- firewall powinien umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS lub LDAP,

- urządzenie powinno umożliwiać utworzenie min. 1500 polityk firewall,

- antywirus powinien skanować protokoły HTTP, FTP, POP3, IMAP i SMTP,

- antywirus powinien móc transferować częściowo przeskanowany plik do klienta w celu zapobieżenia przekroczeniu dopuszczalnego czasu oczekiwania (timeout),

- antywirus powinien skanować zarówno na bazie sygnatur jak i heurystycznie,

- urządzenie powinno zapewniać obsługę min 20 tuneli VPN równocześnie,

- urządzenie powinno obsłużyć min. 20000 równoczesnych sesji,

- urządzenie powinno obsługiwać NAT Traversal dla VPN,

- urządzenie powinno móc być klientem usług dynamicznego DNS’u,

- zawarty moduł antyspamowy powinien pracować w obrębie protokołów SMTP, POP3 i IMAP,

- antyspam powinien bazować na wielu czynnikach, takich jak:

a)sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów IP przez które przechodził mail,

sprawdzenie zdefiniowanych przez administratora adresów pocztowych,

b)RBL, ORDBL,

c)sprawdzenie treści pod kątem zadanych przez administratora słów kluczowych

- oprócz powyższego mechanizm antyspamowy powinien umożliwiać skorzystanie z zewnętrznej, wieloczynnikowej bazy spamu.

- moduł filtracji stron www powinien mieć możliwość filtracji:

  - na bazie białej i czarnej listy URL

  - w oparciu o zawarte w stronie słowa kluczowe

  - Javy, cookies i ActiveX

- oprócz powyższego moduł filtracji powinien umożliwiać kategoryzację w oparciu o bazę przynajmniej 20 mln stron www pogrupowanych w 50 kategorii,

- urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej lub jako bridge warstwy drugiej,

- urządzenie powinno wspierać konfigurację wysokiej dostępności w klastrach do min. 4 nodów zarówno w trybie Active-Active jak i Active-Standby w obu trybach,

- urządzenie powinno wspierać routing statyczny i dynamiczny w oparciu o protokoły RIP i OSPF,

- urządzenie powinno wpierać policy routing w oparciu o adres źródła, porty, interface wejściowy,

- urządzenie powinno wspierać różne poziomy i domeny uprawnień dla administratorów,

- dla urządzenia powinno być dostępne zewnętrzne sprzętowe urządzenie logujące pochodzące od tego samego producenta,

- dla urządzenia powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta

- urządzenie powinno być objęte min. roczną gwarancją producenta zapewniającą naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia ustarki w systemie 8x5,

- urządzenie powinno być objęte min. roczną subskrypcją oprogramowania i serwisu zapewniając:

dostęp do nowych wersji: firmware’u, definicji antywirusowych, antyspamowych, IPS, Content Filtering,

wsparcie techniczne realizowanego przy pomocy strony internetowej,

- Urządzenie do ochrony poczty elektronicznej -  1szt.

- urządzenie musi zapewniać kompleksową ochronę przed takimi zagrożeniami jak: spam, wirusy oraz aplikacje typu spyware,

- urządzenie musi być zbudowane w oparciu o architekturę, w której możliwa jest redundancja podstawowych komponentów ( dyski twarde, zasilacze ),

- dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenie ochronne musi pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego; nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia,

- urządzenie musi posiadać min. 2 porty Ethernet 10/100/1000 Base-TX,

- urządzenie musi posiadać min. 4 porty Ethernet 10/100 Base-TX,

- urządzenie musi posiadać min. 2 dyski o pojemności min. 250 GB każdy,

- urządzenie musi mieć możliwość pracy w każdym z trzech trybów: gateway (brama), transparent (brydż) i serwer pocztowy,

- urządzenie powinno posiadać następujące funkcjonalności:

  - wsparcie dla wielu domen pocztowych,

  - polityki filtrowania tworzone w oparciu o adresy mailowe, adresy IP (all-all), nazwy domenowe,

  - tryb wysokiej dostępności HA,

  - email routing oraz zarządzanie kolejkami bazujące na politykach,

  - ochrona poczty przychodzącej oraz wychodzącej,

  - granularne, wielowarstwowe polityki wykrywania spamu oraz wirusów,

  - skanowanie Antywirusowe oraz Antyspamowe definiowane na użytkownika w oparciu o atrybuty LDAP,

  - routing poczty (email routing) w oparciu o LDAP,

  - kwarantanna poczty z dziennym podsumowaniem,

  - dostęp do kwarantanny poprzez WebMail lub POP3,

  - archiwizacja poczty przychodzącej i wychodzącej, backup poczty na zewnętrznych nośnikach,

  - whitelist’y definiowane dla użytkownika,

- w trybie serwera pocztowego urządzenie powinno posiadać następujące funkcjonalności:

- obsługę protokołów: SMTP, POP3, IMAP,

- SMTP over SSL

- definiowanie powierzchni dyskowej dla użytkownika,

- szyfrowany dostęp do poczty poprzez WebMail,

- polski interfejs użytkownika przy dostępie przez WebMail,

- lokalne konta użytkowników oraz uwierzytelnianie w oparciu o LDAP,

- obsługa min. 1000 skrzynek pocztowych na urządzeniu

- system musi realizować następujące funkcjonalności: ( dot. ochrony antywirusowej, antyspyware’owej ):

  - skanowanie wiadomości SMTP,

  - kwarantannę dla zainfekowanych plików,

  - skanowanie załączników skompresowanych,

  - definiowanie komunikatów powiadomień w języku polskim,

  - blokowanie ze względu na typ pliku,

  - filtrowanie załączników,

  - obsługę nie mniej niż 150 profili antywirusowych

- system musi zapewniać poniższe metody filtrowania poczty ( dot. ochrony antyspamowej) :

  - filtrowanie poczty przychodzącej i wychodzącej,

  - heurystyczna analiza spamu,

  - filtrowanie załączników, treści,

  - szczegółowa kontrola nagłówka wiadomości,

  - filtrowanie w oparciu o filtry Bayes’a,

  - kwarantanna oraz oznaczanie spamu,

  - definiowane akcje dla widomości typu spam: (Accept, Relay, Reject, Discard),

  - filtrowanie poczty w oparciu o sumy kontrolne spamu,

  - wykrywanie spamu w oparciu a analizę plików graficznych,

  - analiza poczty w oparciu o dynamiczną bazę spamu dostarczaną przez tego samego producenta,

  - białe i czarne listy definiowane globalnie oraz per użytkownik,

  - współpraca z zewnętrznymi serwerami RBL,

  - weryfikacja źródłowego adresu IP,

  - kontrola w oparciu o  Greylist’y,

  - możliwość zdefiniowania nie mniej niż 150 profili antyspamowych,

- System musi wspierać następujące funkcjonalności ( dot. ochrony przed atakami DoS ):

- Denial of Service (Mail Bombing)

- ochrona przed atakami na adres odbiorcy

- definiowanie maksymalnych ilości wiadomości pocztowych

- kontrola Reverse DNS (Anty-Spoofing),

- weryfikacja poprawności adresu e-mail nadawcy

- system powinien posiadać następujące funkcjonalności dot. logowania i raportowania:

  - SNMP z możliwością definiowania poziomu logowania,

  - logowanie zmian konfiguracji oraz zdarzeń,

  - logowanie do zewnętrznego lub lokalnego serwera SYSLOG,

  - powiadamianie o krytycznych zdarzeniach oraz działalności wirusów,

  - predefiniowane szablony min. 100 raportów,

  - możliwość planowania czasu generowania raportów,

  - logowanie informacji na temat spamu,

- system musi zapewniać następujące funkcjonalności dot. trybu wysokiej dostępności (HA):

  - konfigurację HA [Active-Passive] w każdym z  trybów: gateway, transparent, serwer,

  - tryb A-P z synchronizacją polityk i wiadomości, gdzie cluster występuje pod jednym adresem IP,

  - tryb synchronizacji konfiguracji dla scenariuszy rozległych (osobne adresy IP),

  - wykrywanie awarii i powiadamianie administratora,

  - monitorowanie stanu połączeń,

  - RAID (0,1)

- system musi zapewniać następujące funkcjonalności dot. aktualizacji sygantur, dostępu do bazy spamu:

- pracę w oparciu o bazę spamu uaktualnianą w czasie rzeczywistym,

- planowanie aktualizacji szczepionek antywirusowych w czasie (Scheduler),

- wymuszona aktualizacja bazy wirusów (tryb push).

- system musi udostępniać lokalny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS, SSH i konsolę szeregową,

- system musi obsługiwać uwierzytelnienie SMTP w oparciu o LDAP i RADIUS,

- urządzenie musi być zasilane z sieci 230V/50Hz.

- urządzenie powinno być objęte min. roczną gwarancją producenta zapewniającą naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia ustarki w systemie 8x5,

- urządzenie powinno być objęte min. roczną subskrypcją oprogramowania i serwisu.

CZĘŚĆ III

1) Skaner Fujitsu fi-5110C lub skaner o równoważnej wydajności i funkcjonalności - 1szt.

Wymagania w stosunku do równoważnego skanera:

- maksymalny format skanowanych dokumentów: min. A4,

- minimalny format skanowanych dokumentów: max. A8

- rozdzielczość: zakres min. 50-600dpi,

- matryca CCD lub technologia zapewniająca równoważną jakość skanowanych dokumentów,

- interfejs: USB 2.0,

- sprzętowa kompresja JPEG,

- automatyczny podajnik papieru (ADF) na min. 50 arkuszy,

- automatyczne skanowanie dwustronne,

- oprogramowanie OCR,

- skanowanie do PDF,

- sterowniki: ISIS, TWAIN,

- automatyczna detekcja rozmiaru strony,

- oprogramowanie z funkcją BLANK PAGE SKIP,

- prędkość skanowania -  simplex, monochrome, grayscale, 200dpi: min. 15 stron/min.,

- prędkość skanowania – simplex, kolor, 150dpi: min. 15 stron/min.,

- prędkość skanowania -  duplex, monochrome, grayscale, 200dpi: min. 30 obrazów/min.,

- prędkość skanowania – duplex, kolor, 150dpi: min. 30 obrazów/min.,

- kabel USB o długości min. 2m,

- gwarancja: min. 1 rok.

2) Skaner Fujitsu fi-5220C lub skaner o równoważnej wydajności i funkcjonalności - 1szt.

Wymagania w stosunku do równoważnego skanera:

- maksymalny format skanowanych dokumentów: min. A4,

- minimalny format skanowanych dokumentów: max. A8,

- skaner płaski,

- rozdzielczość: zakres min. 50-600dpi,

- matryca CCD lub technologia zapewniająca równoważną jakość skanowanych dokumentów,

- interfejsy: USB 2.0, SCSI-2,

- automatyczny podajnik papieru (ADF) na min. 50 arkuszy,

- automatyczne skanowanie dwustronne,

- oprogramowanie OCR,

- sterowniki: ISIS, TWAIN

- sprzętowa kompresja JPEG,

- skanowanie do PDF,

- automatyczna detekcja rozmiaru strony,

- oprogramowanie z funkcją BLANK PAGE SKIP,

- prędkość skanowania -  simplex, monochrome, grayscale, 200dpi: min. 25 stron/min.,

- prędkość skanowania – simplex, kolor, 150dpi: min. 30 stron/min.,

- prędkość skanowania -  duplex, monochrome, grayscale, 200dpi: min. 50 obrazów/min.,

- prędkość skanowania – duplex, kolor, 150dpi: min. 60 obrazów/min.,

- kabel USB o długości min. 2m,

- gwarancja: min. 1 rok.

- Skaner HP N6010 + 3 letni Care Pack Next Day Exchange lub skaner o równoważnej wydajności 
i funkcjonalności - 5szt.

Wymagania w stosunku do równoważnego skanera:

- maksymalny format skanowanych dokumentów: min. A4,

- minimalny format skanowanych dokumentów: max. A7,

- zakres wagi papieru: min. 60-120g/m2,

- rozdzielczość: min. 600dpi,

- matryca CCD lub technologia zapewniająca równoważną jakość skanowanych dokumentów,

- kodowanie koloru: min. 48-bitowe

- poziom skali szarości: min. 256

- interfejs: USB 2.0

- automatyczny podajnik papieru (ADF) na min. 50 arkuszy,

- skanowanie do PDF za pomocą przycisku na panelu frontowym urządzenia,

- format pliku skanowania: PDF, JPEG, RTF, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, JPG, TIF,

- automatyczne skanowanie dwustronne,

- oprogramowanie OCR,

- sterownik TWAIN,

- prędkość skanowania -  min. 18stron/min., min. 36 obrazów/min.,

- kabel USB o długości min. 2m,

- 3 letnia gwarancja producenta zapewniająca naprawę urządzenia na miejscu bądź wymianę na sprawne w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia awarii.

- Drukarka Kyocera FS-2000DN  lub drukarka o równoważnej wydajności i funkcjonalności - 8szt.

Wymagania w stosunku do równoważnej drukarki:

  - metoda druku: druk laserowy lub LED, monochromatyczny,

  - automatyczny druk dwustronny (duplex),

  - rozdzielczość 1200dpi,

  - maksymalne miesięczne obciążenie: min. 140 tyś stron,

  - min 30 str./min (A4) przy drukowaniu jednostronnym,

  - min 15 kartek./min przy drukowaniu dwustronnym,

  - uniwersalny podajnik: na min. 500 kartek o gramaturze w zakresie min. 60-120g/m2, obsługiwane formaty – A4,A5,B5,Letter,Legal, niestandardowy (148 x 210 mm–216 x 356 mm ),

  - wielofunkcyjny podajnik: na min. 100 arkuszy kartek o gramaturze w zakresie min. 60-220g/m2, obsługiwane formaty – A4,B5,A5,Letter, niestandardowy (70 x148 mm–216 x 356 mm),

  - karta sieciowa Fast Ethernet 10/100 Mb/s , port USB 2.0, dwukierunkowy port równoległy (IEEE 1284),

  - pamięć drukarki: 64MB z możliwością rozbudowy do min. 512MB,

  - możliwość rozbudowy podajnika kartek A4 do min. 1000,

  - toner umożliwiający wydruk min. 12 tyś. stron przy pokryciu 5% ( wydajność mierzona zgodnie z ISO/IEC 19752),

  - czas nagrzewania: max. 13 sekund od włączenia,

  - czas wydruku pierwszej strony: max. 9 sekund,

  - kabel USB o długości min. 2m,

  - 3 letnia gwarancja na bęben i utrwalacz ( lub na 300 000 stron, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze),

- Pad assy do skanera Fujitsu fi-5220C – 20szt

- Pick roller do skanera Fujitsu fi-5220C – 20szt.

- Pad assy do skanera Fujitsu fi-5110C – 2szt

- Pick roller do skanera Fujitsu fi-5110C – 2szt.

- Zestaw rolek automatycznego podajnika dokumentów dla urządzenia HP N6010 – 16szt.

- Pakiet ściereczek do czyszczenia automatycznego podajnika dokumentów urządzenia HP N6010 – 16szt.

CZĘŚĆ IV

Rejestrator NV-DVDR5516 lub urządzenie o równoważnej wydajności i funkcjonalności - 2szt

Wymagania w stosunku do równoważnego rejestratora:

- rejestrator cyfrowy pracujący w trybie pentapleks: równoczesny zapis, podgląd „na żywo”, odtwarzanie nagrań, archiwizacja i połączenie sieciowe,

- pojemność dysku HDD: min. 1,25 TB

- możliwość połączenia ze sobą dwóch rejestratorów (i kolejnych) bez zewnętrznej krosownicy wizyjnej,

- wejścia video: 16xBNC, przelotowe,

- porty zewnętrzne 1 x Ethernet - złącze RJ-45 (10/100 Mbit/s), 3 x USB 2.0 - 1 x SCSI, 1 x RS-485, 1 x RS-232

- 4 wyjścia pomocnicze dające funkcjonalność krosownicy wizyjnej (16 x 4)

- wyświetlanie „na żywo”,

- maksymalna prędkość nagrywania: min. 200 obr/s,

- maksymalna prędkość wyświetlania: min. 400 obr/s („na żywo”)

- format wyświetlania : 1, 4, 9, 16, PiP, sekwencja, dowolnie definiowane przez użytkownika, zoom cyfrowy wybranego fragmentu obrazu x2, x3, x4, „zamrożenie obrazu”,

- funkcja triplex: równoczesny zapis, podgląd na żywo i odtwarzanie wybranej kamery na monitorze głównym,

- algorytm kompresji bazujący na MPEG-4,

- rozdzielczość nagrywania:  360 x 288,  720 x 288, 720 x 576

- możliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla każdej z kamer,

- funkcje przed-alarmu i po-alarmu,

- możliwość rejestrowania do 4 kanałów audio,

- funkcja przechwytywania danych tekstowych z systemu kontroli dostępu, urządzeń fiskalnych, bankomatów itp.,

- sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpośrednio z rejestratora i przez sieć,

- wbudowana nagrywarka DVD-RW,

- możliwość kopiowania nagrań poprzez port USB, na CD/DVD, dysk twardy, pamięć typu Flash i przez sieć komputerową,

- praca w sieci komputerowej, w tym możliwość połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych,

- auto-diagnostyka systemu z automatycznym powiadamianiem,

- menu w języku polskim

- autoryzacja hasłem możliwość tworzenia grup i kont użytkowników o różnych uprawnieniach, zabezpieczonych hasłem,

- funkcja ukrywania kamer,

- zasilanie: 100 ~ 240 VAC.

- Min. 1 rok gwarancji